目录

1 建设项目及水土保持工作概况	3

1.1 建设项目概况	3

1.2 水土保持工作情况	7

1.3 监测工作实施情况	9

2 监测内容和方法	14

2.1 监测内容	14

2.2  监测方法	17

2.3  监测频次	18

3 重点对象水土流失动态监测	19

3.1 防治责任范围监测	19

3.2取料监测结果	21

3.3 弃渣监测结果	22

3.4 土石方流向情况监测结果	25

4 水土流失防治措施监测结果	27

4.1 工程措施监测结果	27

4.2 植物措施监测结果	28

4.3 临时防护措施监测结果	29

4.4 水土保持措施防治效果	32

5 土壤流失情况监测	33

5.1 水土流失面积	33

5.2 土壤流失量	34

5.3 取料、弃渣潜在土壤流失量	36

5.4 水土流失危害	36

6 水土流失防治效果监测	38

6.1 水土流失治理度	38

6.2 土壤流失控制比	38

6.3 渣土防护率	39

6.4表土保护率	39

6.5 林草植被恢复率	39

6.6 林草覆盖率	40

7 结论	42

7.1 水土流失动态变化	42

7.2 水土保持措施评价	44

7.3 存在问题及建议	45

7.4 综合结论	45

8 有关资料及附图	47

8.1 有关资料	47

前言

都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程区共涉及5处堰坝，分别位于成都市崇州市、新津县、大邑县5个市县。具体建设内容如下：

1、人民堰枢纽

位于味江河与干五里河汇口下游，于文井江（西河上游）汇口以上约2km处。本次建设内容为：新建二级消力池及消力池后护坦和防冲齿墙；拆除重建（含水毁垮塌段20m）左岸堤防（K41+125～K41+217），长度为92m；右岸堤防（K41+125～K41+259）水毁修复，长度为134m。

2、三合堰枢纽

位于西河1+350km处。本次建设内容为：出口右岸堤防（K1+603～K2+103）水毁修复，长度为500m。

3、石头堰枢纽

位于西河19+138km处。本次建设内容为：出口末端整治加固。

4、泗江堰枢纽

位于西河31+600km处。本次建设内容为：左岸防冲槽齿墙加固，长度为32m；

出口左岸堤防（K31+655～K31+745）水毁修复，长度为90m。

5、粗石河三合堰渡槽

位于渡槽下方粗石河。本次建设内容为：降低原渡槽及交通桥下底板高程并对底板进行衬砌；护坦末端水毁修复；出口左岸堤防拆除重建；左右岸翼墙水毁修复。

都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程静态总投资2467.14万元，其中土建投资1920.92万，筹集由省财政、水管单位及受益市县财政按照3：3：4原则进行分担。本工程的计划建设工期2021年4月开工，2021年7月完工，总工期为4个月。

2020年10月，南通市水利勘测设计研究院有限公司完成了《都江堰初步设计报告（报批稿）》。2020年11月12日，本项目取得了四川省水利厅关于都江堰初步设计方案的批复（川水函〔2020〕1619号）。（附件）

2021年4月四川省水利电力工程建设监理中心（后更名为:四川省坝导水利科技有限公司）完成了《都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持方案报告书》（报批稿）》。2021年8月2日，方案取得了《四川省水利厅关于都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》（川水许可决〔2021〕162号）。

2021年4月，四川省都江堰外江管理处委托四川省水利科学研究院（以下简称“我院”）开展都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持监测工作，并于2021年4月完成了《都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持监测实施方案》的编制。

通过2021年4月至2023年6月对工程现场水土保持措施落实情况、水土流失情况的监测数据汇总分析，于2023年6月完成监测总结报告。

根据现场水土保持的监测，结合主体工程提供的工程施工过程中的影像资料及比照土壤侵蚀背景状况可以看出，本工程水土保持措施基本上按照水土保持方案要求开展了防治。目前主体工程水土保持措施运行良好，起到了良好的水土保持效果。经监测表明各项防治指标达到国家要求的防治标准。

水土保持监测特性表

| 主体工程主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  | 总建筑面积为42810.51m2 |  | 建设单位、联系人 |  |  | 四川省都江堰外江管理处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 四川省成都市崇州市 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 所属流域 |  |  | 长江流域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程总投资 |  |  | 总投资2467.14万元，其中土建投资1920.92万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工程总工期 |  |  | 2021年4月开工，2021年7月完工，总工期4个月。 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持监测指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位 |  |  |  | 四川水利科学研究院 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 何孟/13541360501 |  |  |  |
| 自然地理类型 |  |  |  | 平原 |  |  |  | 防治标准 |  |  | 西南紫色土区一级标准 |  |  |  |
| 监测内容 |  | 监测指标 |  | 监测方法（设施） |  |  |  | 监测指标 |  |  | 监测方法（设施） |  |  |  |
|  |  | 1.水土流失状况监测 |  | 调查监测 |  |  |  | 2.防治责任范围监测 |  |  | 调查监测 |  |  |  |
|  |  | 3.水土保持措施情况监测 |  | 场地巡查、资料分析 |  |  |  | 4.防治措施效果监测 |  |  | 调查监测集合资料分析 |  |  |  |
|  |  | 5.水土流失危害监测 |  | 调查监测 |  |  |  | 水土流失背景值 |  |  | 463t/km2·a |  |  |  |
| 方案设计防治责任范围 |  |  |  | 3.78hm2 |  |  |  | 土壤容许流失量 |  |  | 500t/km2·a |  |  |  |
| 方案水土保持投资 |  |  |  | 95.557万元 |  |  |  | 水土流失目标值 |  |  | 500t/km2·a |  |  |  |
| 防治措施 |  |  |  | 实际监测结果，水土保持措施完成工程量为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程措施：主体已有表土剥离420m3，表土回覆420m3，植草框格护坡0.28hm2；新增表土剥离180m3，表土回覆180m3，场地整治0.34hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 植物措施：新增撒播撒播草籽0.06hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 临时措施：新增防雨布苫盖9390m2；临时排水沟1654m，临时沉沙池16口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测结论 | 防治效果 |  | 分类指标 | 目标值 |  | 达到值 | 实际监测数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (%) |  | (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土流失治理度 | 97 |  | 97.94 | 防治措施面积 |  | (hm2) | 永久建筑物及硬化面积 |  | (hm2) | 扰动土地面积 | (hm2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.35 |  |  | 2.41 |  | 3.78 |
|  |  |  | 土壤流失控制比 | 1 |  | 1.11 | 防治责任范围面积(hm2) |  |  | 3.78 |  | 水土流失 总面积(hm2) |  | 3.78 |
|  |  |  | 渣土防护率 | 93 |  | 98.63 | 工程措施面积(hm2) |  |  | 0.52 |  | 容许土壤流失量（t/km2·a） |  | 500 |
|  |  |  | 表土保护率 | 92 |  | 100.00 | 植物措施面积(hm2) |  |  | 0.34 |  | 监测土壤流失情况（t/km2·a） |  | 450 |
|  |  |  | 林草植被恢复率 | 97 |  | 100.00 | 可恢复林草植被面积(hm2) |  |  | 0.34 |  | 林草类型植被面积(hm2) |  | 0.34 |
|  |  |  | 林草覆盖率 | 14 |  | 20.61 | 实际拦挡弃土（石、渣）量（万m3） |  |  | 0 |  | 总弃土 (石、渣)量（万m3） |  | 0 |
|  | 水土保持治理达标评价 |  |  | 监测结果表明，项目建设期间，在各防治分区采取的水土保持措施总体适宜，水土保持工程布局基本合理，有效地控制了因工程建设引起的水土流失，基本达到水土保持方案报告书的要求。建设后期，防治责任范围采取了适宜的水土保持措施。工程区内水土流失基本得到控制，各项防治目标均达到了目标值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体结论 |  |  | 监测结果表明本工程已基本完成水土保持方案报告书确定的防治任务，各项水土保持设施运行正常，管理维护措施落实，已经具备竣工验收条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要建议 |  |  |  | 建议工程运行管理过程中，管理单位认真做好新增临时占地后期植物措施的养护工作，使水土保持措施发挥良好的保水保土效益，明确组织机构、人员和责任，防治新的水土流失发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 建设项目及水土保持工作概况

1.1 建设项目概况

1.1.1 项目基本情况

工程建设地点：本项目为点型工程，共涉及5处堰坝，分别位于成都市崇州市、新津县、大邑县5个市县。其中人民堰枢纽水毁修复工程位于崇州市怀远镇二江村5组，味江河与干五里河汇口下游，于文井江（西河上游）汇口以上约2km处，地理坐标东经103°36'20"，北纬30°44'59"；三合堰枢纽水毁修复工程位于崇州市元通镇聚源村21组，西河1+350km， 地理坐标东经103°37'42"，北纬30°43'26"；石头堰枢纽水毁修复工程位于崇州市集贤镇金石村2组，西河19+138km，地理坐标东经103°41'37"，北纬30°35'5"；泗江堰枢纽水毁修复工程位于新津县文井镇，西河31+600km，地理坐标东经103°45'56"，北纬30°29'43"；粗石河渡槽段河道整治工程位于大邑县晋原街道黄土村6组，地理坐标东经104°29'29"，北纬30°33'53"。

工程规模：

1、人民堰枢纽（位于味江河与干五里河汇口下游，于文井江（西河上游）汇口以上约2km处）下游：（1）新建二级消力池及消力池后护坦和防冲齿墙；（2）拆除重建（含水毁垮塌段20m）左岸堤防（K41+125～K41+217），长度为92m；（3）右岸堤防（K41+125～K41+259）水毁修复，长度为134m；

2、三合堰枢纽（位于西河1+350km处）下游：（1）出口右岸堤防（K1+603～K2+103）水毁修复，长度为500m；

3、石头堰枢纽（位于西河19+138km处）下游：（1）出口末端整治加固；

4、泗江堰枢纽（位于西河31+600km处）下游：（1）左岸防冲槽齿墙加固，长度为32m；（2）出口左岸堤防（K31+655～K31+745）水毁修复，长度为90m；

5、三合堰干渠上粗石河渡槽下方粗石河本次建设内容为：（1）降低原渡槽及交通桥下底板高程并对底板进行衬砌；（2）护坦末端水毁修复；（3）出口左岸堤防拆除重建（4）左右岸翼墙水毁修复。

工程等级：根据《岷江干流成都河段（金马河）防洪整治工程可行性研究报告》的审查意见，岷江（金马河）主支流西河防洪标准为20年一遇洪水重现期。按SL252-2017《水利水电工程等级划分及洪水标准》和GB50201-2014《防洪标准》的规定：根据其重要性、洪水危害程度和防护区非农业人口的数量，按《防洪标准》规定确定。依据崇州市主要社会经济综合指标统计结果和发展规划，工程所在河段等级按Ⅳ级考虑，防洪标准重现期为20～50年，其防洪标准按一般20年一遇洪水标准要求考虑。

1、人民堰取水枢纽位于崇州市怀远镇，味江河与干五里河汇口下游，于文井江（西河上游）汇口以上约2km处，主要作用为灌溉、防洪、排涝，支渠设计流量为3.5m3/s，设计灌溉面积1.87万亩。工程等别属Ⅳ等工程，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级。人民堰取水枢纽下游消能防冲设施海漫为4级建筑物，左右岸堤防为4级建筑物，防洪标准均为20年一遇，相应洪峰流量为1540m3/s。

2、三合堰取水枢纽位于崇州市元通镇西河1+350桩号处，干渠设计引水流量64m3/s，设计灌面27.5万亩。工程等别属Ⅲ等工程，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。三合堰取水枢纽下游右岸堤防为4级建筑物，防洪标准为20年一遇，相应洪峰流量为2960m3/s。

3、石头堰取水枢纽位于崇州市集贤镇西河19+138桩号处，干渠设计引水流量10m3/s，设计灌面6.17万亩。工程等别属Ⅳ等工程，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级。取水枢纽下游消能防冲设施海漫为4级建筑物。

4、泗江堰取水枢纽位于崇州市文井镇西河31+600桩号处，支渠设计引水流量11.9m3/s，设计灌面4.74万亩。工程等别属Ⅳ等工程，主要建筑物为4级，次要建筑物为5级。取水枢纽下游左岸堤防为4级建筑物。防洪标准为20年一遇，相应洪峰流量为3300m3/s。

5、三合堰干渠粗石河渡槽设计流量大于5m3/s而小于20m3/s，建筑物级别为Ⅳ级，因此主要建筑物为4级，次要建筑物为5级，临时建筑物为5级,防洪标准重现期为10～20年。本次防洪标准重现期均取20年。相应洪峰流量为378m3/s。

工程建设性质：改建类项目

工程总投资：工程静态总投资2467.14万元，其中土建投资1920.92万，筹集由省财政、水管单位及受益市县财政按照3：3：4原则进行分担。

建设工期：本项目已于2021年4月开工，2021年7月完工，总工期为4个月。

1.1.2 项目区概况

工程区位于成都平原区，阶面平坦，阶坎较陡，形态完整，剖面上具二元结构，上部为粉质粘土、粉土，下部为砂卵石层，河漫滩、心滩主要沿西河河道两侧分布，主要组成物质为卵砾石，局部夹少量砂。场地地貌单元属成都岷江水系一级阶地海拔高程在，448.5m~543.7m之间。项目区位于成都平原沉降中心及东缘蒲东--新津隐伏断裂之间。

根据已有水文地质资料和勘察资料，本工程区内地表水与地下水水化学类型，大都为重碳酸钙型水(HCO3-Ca型水)，属弱碱性水，淡水。地表水和地下水对各种水泥拌制的砼均无任何腐蚀性。

工程区内的断裂构造和地震活动较微弱，对场地影响较大的是1734年蒲江5级地震及2008年的“5.12汶川8级大地震”，但这两次地震震中距拟建场地较远，对场地的影响烈度均为超过7度。由成都市已有的地震地质研究成果和本次勘察查明的场地地层结构特征等综合分析可知，2008年汶川地震后，据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015)，查得结果如下：

工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.45s，对应的地震基本烈度为Ⅶ度，区域构造稳定性一般。

本项目岷江支流西河一级阶地。西河，岷江右岸一级支流，发源于崇庆县西部山区火烧营，上游蜿蜒于苟万山区的深山峡谷中，河源至鹞子崖河段称文井江，鹞子崖至味江河口段称朱崇河。在元通场附近与干五里河、味江河、泊江河、沙沟河相汇，以下始称西河。经崇阳镇至集贤乡后，入大邑县境，在沙渠与白马河汇合后，于蒙渡入新津县境，又于顺江与黑石河、羊马河相汇，至白溪堰注入岷江正流(金马河)。干流河长108公里，平均比降4‰，总流域面积1156平方公里。本项目为水毁修复工程，采用束窄河床导流。施工结束后后围堰拆除，对河流行洪无影响。

本工程位于岷江支流西河流域，涉及成都市崇州市、大邑县、新津县。

西河流域属亚热带湿润季风气候区，四季分明，春秋短，夏冬长，雨量充沛，日照偏少，无霜期较长。 上游山区由于地形起伏变化大，因而气候垂直变化大，相对气温低；雨量及雨日多，湿度大，日照少；无霜期短；年平均气温10．2℃；多年平均降水量为1012.1mm，多年平均蒸发914．4mm。

成都市土壤肥沃，类型多样，全市土壤共分为十三个土类、二十五个亚类、五十六个土属、一百七十四个土中。成都市土壤包括寒冻土、暗棕壤、棕壤、棕色针叶林土、水稻土、石灰土、紫色土、草毡土、褐土、黄壤、黄棕壤、黄褐土、黑毡土等，以水稻土、紫色土和黄壤为主，平原内以水稻土为主；东南、西南、西北面边缘地带为丘陵和台地，主要分布黄壤及紫色土，构成平原水稻土三面被其它土壤环绕的U形土壤组合形式。项目区内土壤类型主要为黄壤土与水稻土，表土层厚度0.30~0.80m。

成都属亚热带常绿阔叶林区，主要植被类型有常绿阔叶林、常绿针叶林、落叶阔叶林、针阔混交林和山地草、灌、丛。由于人口增长和对地理环境的长期改造利用，天然植被受到严重破坏；又随着植树造林、退耕还林生态建设工程的实施和农业产业结构调整，天然植被有不同程度的恢复，现有植被主要是次生林和人工林。

主体工程场地均在河道管理范围内，除少量天然土质河堤外，主体工程区基本无植被；施工场地为其他土地，地表为天然杂草及杂树林，项目区植被覆盖率约18.5%。

根据全国第二次水土流失遥感调查资料，崇州市水土流失面积197.7km2，其中轻度水土流失面积18.86km2，中度水土流失面积126.04km2，强烈水土流失面积52.8km2。项目区水土流失主要以水力侵蚀为主，形态主要有土壤结构的破坏面蚀、沟蚀等。根据2018年成都市水土流失数据，大邑县现有水土流失面积285.04km2，占全县幅员面积的21.48%，微度侵蚀面积1041.96km2，轻度侵蚀面积78.52km2，中度侵蚀面积50.95km2，强度侵蚀面积19.41km2，极强度侵蚀面积13.10km2。根据《2018年度成都市水土流失面积及比例统计成果》，项目区所在的新津县水土流失类型主要是水力侵蚀，水土流失总面积为28.45km2，占幅员面积的8.62%；其中轻度侵蚀面积为24.02km2，占水土流失总面积的84.42%；中度侵蚀面积为3.02km2；占水土流失总面积的10.62%；强烈侵蚀面积为0.73km2；占水土流失总面积的2.57%；极强烈侵蚀面积为0.36km2；占水土流失总面积的1.27%；剧烈侵蚀面积为0.32km2；占水土流失总面积的1.12%。项目区位于《全国水土保持区划(试行)》中的西南紫色土区，土壤容许流失量为500t/km2·a。

1.2 水土保持工作情况

1.2.1 工程水土流失特点

工程建设项目建设过程中将扰动地面产生水土流失，随着工程建设完工，拦挡、排水及绿化措施的实施，各扰动区域水土流失得到控制和治理，项目区平均侵蚀模数降至土壤容许流失量以下。本工程水土流失特点如下：

（1）本项目分为5个项目点，每个项目点对地表的扰动整体呈片区状态，水土流失分区明显，主要分为主体工程区、施工场地区、施工便道区、临时堆土区4个防治分区，施工便道区以线状为主，主体工程区、施工场地区和临时堆土区均无明显点、线特征。

（2）项目扰动区土壤侵蚀强度主要表现为中度水力侵蚀，水土流失类型主要为面蚀，水土流失形式以水力侵蚀为主。

（3）建设周期相对较短，主要水土流失发生在主体工程区、道路硬化区和临时堆土区。引起水土流失的主要时段是主体堤坝基础开挖、回填等土建工程施工阶段。

1.2.2 建设单位水土保持管理情况

建设单位在项目部组建时，就明确了水土保持工作责任人，明确了水土保持工作职责及任务目标，建立了水土保持工作管理制度。

为认真贯彻落实水土保持法律法规，保证水土保持方案提出的各项水土保持防治措施的实施和落实，建设单位把水土保持工程纳入到主体工程施工中统一进行管理，指定工程部具体负责水土保持工作，严格按照批复的水土保持方案认真组织实施。同时，制定和完善了各项质量、安全管理制度，明确工程部负责质量监督和管理，保证工程建设质量信息的通畅传递，保证第一时间到现场解决出现的各种质量问题，做到了工程建设中不发生一起安全、质量事故。

1.2.3 “三同时”制度落实情况

“三同时”即水土保持工程设计与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

工程开工前，项目建设单位四川省都江堰外江管理处成立了工程建设项目部，负责对建设过程中的安全、环保等进行管理，同时负责水土保持的协调和监督工作，该部门设专门岗位及人员督导现场文明施工及施工过程中的水土保持工作。

在施工过程中，项目部向施工单位提出了文明施工、环境保护等相关管理要求，土建施工单位按照要求，采取了一些水土保持工程措施和临时防护措施，如排水沟、临时覆盖措施及后期的绿化恢复措施。

本项目主体工程施工过程中，为保障主体工程安全和防止项目建设引发大量水土流失，按照施工组织设计，完成了水土保持工程施工，符合“三同时”的建设要求。

1.2.4 水土保持方案报告书编审情况

四川省都江堰外江管理处于2021年3月委托四川省水利电力工程建设监理中心（后更名为:四川省坝导水利科技有限公司）进行该项目水土保持方案的编制工作，于2021年4月完成了《都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持方案报告书》（送审稿）》。2021年4月30日，本方案通过技术评审会审查，并按照专家意见修改完善后上报审批。2021年8月2日，四川省水利厅以《四川省水利厅关于都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书》（川水许可决〔2021〕162号）批复了该项目水土保持方案。

1.2.5 水土保持监测成果报送情况

2021年4月，四川省都江堰外江管理处委托四川省水利科学研究院（以下简称“我院”）开展都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持监测工作。我院立即成立监测项目组，并于2021年4月~2023年6月间进行了现场监测，期间每个季度完成监测季报，并于2023年6月完成《都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持监测总结报告》编写。

1.3 监测工作实施情况

1.3.1 监测实施方案执行情况

2021年4月，为了开展本项目的水土保持监测工作，按时按质完成监测任务和提交监测成果，我院编制了《都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持监测实施方案》。

在本项目水土保持监测工作中，我院成立了本项目监测项目部，按照实施方案确定的收集整理项目区的自然条件、社会经济、土地利用现状、水土流失现状及防治情况→调查项目区土壤流失背景值→调查项目建设区施工扰动土地面积→防治责任范围面积→水土保持工程、植物及临时措施完成数量及防治效果情况→监测数据统计分析及计算→提交监测阶段成果和监测总结报告的监测技术路线开展监测工作；在监测布局中，基本按照实施方案确定的监测布局划分监测分区，确定重点监测区域；在监测内容中，按照实施方案确定的扰动土地情况、取土（石、料）弃土（石、渣）情况，水土流失情况和水土保持措施等监测内容进行监测；在监测方法中采用实施方案制定的调查监测和资料分析相结合的监测方法。通过监测工作的实施，全面完成了实施方案确定的监测任务，实现了实施方案制定的监测目标。

1.3.2 监测项目部设置

为保证监测工作科学、及时、保质保量完成，加强与业主、施工、水土保持监理等单位的沟通。监测单位高度重视本工程水土保持监测工作，及时成立了都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持监测项目组，项目组分为内业组和外业组，设负责人1名，技术负责人1名，监测工程师4名，由负责人根据监测工作内容，统一布置监测任务，项目组全体成员均持有水土保持监测上岗证。本项目水土保持监测组人员及分工见表1-1，本项目水土保持监测组织结构见图1.3-1。

表1.3-1 水土保持监测人员安排及组织分工表

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 专业 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何 孟 | 高级工程师 | 水土保持 | 负责项目的组织和实施 |
| 2 | 巨 莉 | 高级工程师 | 水文水资源 | 负责水土流失状况监测 |
| 3 | 张星星 | 工程师 | 测绘 | 负责水土流失状况监测 |
| 4 | 龙 莉 | 高级工程师 | 水土保持 | 负责水土流失状况监测 |
| 5 | 赵正松 | 助理工程 | 环保 | 负责监测内业资料整理 |
| 6 | 余娇 |  |  | 负责监测内业资料整理 |

监监测人员

监监测人员

监监测人员

监监测人员

内业组

外业组

技术负责人

项目负责人

项目负责人

图1-1   水土保持监测组织机构框图

1.3.3 监测点布设

本工程于2021年4月开工，根据工程情况，水土保持监测点位共计布设7个。项目监测点位布设及相关基本情况详见表1.3-2。

表1.3-2项目监测点位布设及基本情况汇总表

| 监测时段 | 监测点位 | 监测区域 |  | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年4月至项目验收阶段 | 1# | 人民堰 枢纽 工程区 | 主体 工程区 | 扰动地表情况、水土流失情况、水土保持措施 | 调查监测、 定位观察 | 项目挖、填方数量至少每10天监测记录1次；扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等至少每1个月监测记录1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子生长情况等至少每3个月监测记录1次，遇暴雨、大风等情况应及时加测。水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。 |
|  | 2# | 人民堰 枢纽 工程区 | 永久道路区 | 扰动地表情况、水土流失情况、水土保持措施 | 调查监测、 定位观察 |  |
|  | 3# | 三合堰 枢纽 工程区 | 主体工程区 | 扰动地表情况、水土流失情况、水土保持措施 | 调查监测、 定位观察 |  |
|  | 4# | 三合堰 枢纽 工程区 | 施工 便道区 | 扰动地表情况、水土流失情况、水土保持措施 | 调查监测、 定位观察 |  |
|  | 5# | 石头堰 枢纽 工程区 | 临时 堆土区 | 扰动地表情况、水土流失情况、水土保持措施 | 调查监测、 定位观察 |  |
|  | 6# | 泗江堰 枢纽 工程区 | 施工 围堰区 | 扰动地表情况、水土流失情况、水土保持措施 | 调查监测、 定位观察 |  |
|  | 7# | 粗石河渡槽工程区 | 施工 场地区 | 扰动地表情况、水土流失情况、水土保持措施 | 调查监测、 定位观察 |  |

1.3.4 监测设施设备

监测及监测设施布设过程中需要的设备和仪器见表1.3-3。

表1.3-3  水土保持监测设施和设备一览表

| 序号 | 设施和设备 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持GPS定位仪 | 套 | 1 | 用于航测项目区水土流失情况变化 |
| 2 | 摄像机 | 台 | 1 | 用于监测点、场地及现象点的定位和量测 |
| 4 | 数码照相机 | 台 | 1 | 用于监测现象的图片记录 |
| 5 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 用于监测现象的图片记录 |
| 6 | 无人机 | 架 | 1 | 用于收集场地高空影像资料 |
| 7 | 50m皮尺 | 卷 | 5 | 距离测量 |
| 8 | 测绳 | m | 10 | 距离测量 |
| 9 | 钢卷尺 | 个 | 2 | 距离测量 |

1.3.5 监测技术方法

依据生产建设项目水土保持监测与评价标准（GB/T 51240-2018）及《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）规定，水土保持监测应坚持“全面调查与重点观测相结合、定期调查和动态观测相结合、调查观测与巡查相结合”的原则，结合本项目建设特点及区域水土流失规律，确定采用地面观测法、调查量测监测法和巡查法相结合来完成本项目的水土保持监测工作。

（1）地面观测法

收集资料分析，对与项目区背景值有关的指标，通过查阅主体工程设计资料，收集气象、水文、土壤、土地利用等资料进行分析，结合实地调查分析对各指标赋值；对水土流失危害监测涉及的指标主要通过对项目区重点区域进行典型调查和对周边居民进行访谈调查，获取监测数据。

对项目区的水土保持植物措施应设立固定标准地，定期对标准地进行调查，植被调查的主要内容的：植被类型和植被组成、地表随机粗糙度、植株高度、胸径、冠幅、生物量、盖度、郁闭度、覆盖度、成活率等。

采用标准地法在拟定的调查区域抽样调查造林成活率、植被覆盖度和其他水土保持设施的完好率等。标准调查区域要求乔木林不小于20m×20m，灌木林不小于10m×10m，草地不小于1m×1m。

每次对其它水土保持设施工程的质量以及运行情况进行调查并记录，如若有损坏，应立即报告施工方或业主，以进行补修或重建。

（2）调查量测监测法

对防治责任范围、扰动地表面积、损坏水土保持设施面积采用GPS卫星定位系统的RTK技术，沿占地红线和扰动边界跟踪监测确定；对取土量采用全站仪通过现场地形测量并结合施工资料和监理资料确定。

（3）巡查法

对重大水土流失事件、水土流失危害、水土保持设施实施情况采用回顾性调查的方法，采用实地量测法和样方调查法，并结合施工和监理资料，最终确定扰动面积、土石方量及水保措施实施数量及面积，永久建筑物面积，场地硬化面积，林草植被恢复面积。

通过用无人机航拍对项目阶段的变化分析，有效的控制扰动的范围，水土流失的影响范围等。

1.3.6 监测成果提交情况

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GBT51240-2018）和《监测实施方案》的相关要求并结合本工程情况，在监测工作加强对5个监测点进行实地监测的同时，继续对全区水土保持工程措施实施情况以及水土流失隐患进行调查监测。调查监测组完成全区水土保持措施实施情况的调查监测，水土流失危害调查，水土保持设施运行情况检查，以及在监测中提出的水土保持工程存在问题和整改情况调查。

①监测计划及实施方案

2021年4月受建设单位委托承担本项目水土保持监测工作，同月对整个项目现状及周边环境进行全面摸底调查后，编制完成项目水土保持监测实施方案并报送建设单位。

②监测意见

2021年4月至2021年6月监测期间，通过监测发现的水土保持问题及时汇总，形成监测意见书并报送建设单位。

③监测季报

2021年4月至2023年6月监测期间，根据现场监测情况分别编制了2021年第二季度至2023年地二季度季报。

④监测总结报告

2021年7月，项目完工，2023年6月，通过汇总过程中的监测资料并收集主体工程资料，编制完成《都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持监测总结报告》。

1.3.7 水土保持监测意见及落实情况

我单位自接收该项目监测委托后，先后于2021年4月至2023年6月先后多次进入现场，调查收集了相关的监测数据，监测过程中针对现场提出的监测意见，建设单位基于水土保持管理和相关水土保持措施实施的基础下，根据监测意见进行落实。

根据现场勘查，目前工程建设已完工，水土保持工程较完善。现场观察中主要存在部分临时堆土遮盖不完善的问题，根据我院监测人员提出的监测意见，施工单位对该部分问题进行了整改。

1.3.8 水土流失危害事件及处理情况

通过现场监测及调查询问，该项目从开工到项目竣工期间未发生水土流失危害事件。

2 监测内容和方法

2.1 监测内容

依据《生产建设项目水土保持监测技术规程（试行）》（办水保［2015］139号）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）及《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）的规定，结合工程实际情况确定水土保持监测内容为扰动土地情况监测、取料（土、石）弃土（石、渣）监测、水土流失情况监测和水土保持措施监测。

2.1.1 扰动土地情况

扰动土地情况监测内容包括扰动范围、面积、土地利用类型及其变化情况等，采用调查法、资料分析法等，主要的监测频次与方法详见表2.1-1。

表2.1-1 生产建设项目水土保持扰动土地情况监测要求

| 项目 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地情况 | 扰动范围 | 调查监测 | 4次/a |
|  | 位置、扰动面积 |  | 4次/a |
|  | 土地利用类型及其变化情况 |  | 4次/a |

该项目扰动土地监测重点就是根据水土保持方案防治责任范围：一是调查建设单位有无超越红线施工，实地量测工程占地面积；二是调查工程建设和运行过程中对周边环境的影响程度。由此确定该项目建设过程中实际的水土流失防治责任范围和运行期建设单位的水土流失防治责任范围。

2.1.2 取料（土、石）、弃渣（土、石、矸石、尾矿等）

本项目不涉及弃取土料情况。工程挖填土石方量情况，通过查阅工程施工和结算资料统计分析计算。该项目取料（土、石）弃土（石、渣）监测主要是对临时堆土及剥离表土的数量、堆放面积及处理情况进行实地调查和量测，比较分析是否按照水土保持方案实施，由此计算出拦渣率。

2.1.3 项目区水土流失动态监测

针对不同地表扰动类型的流失特点，结合监测分区，采取询问调查、资料收集查阅和参照本项目水土保持方案中的水土流失预测方法，综合分析得出不同时段、不同扰动类型（监测分区）的侵蚀强度和水土流失量，最终得出建设期及运行期水土流失总量。

2.1.4 水土保持措施

对各类防治措施效果、控制水土流失、改善生态环境的作用等进行监测，主要包括水土保持工程措施和植物措施以及临时措施防治效果的监测。

（1） 工程措施防治效果监测

主要包括实施数量、质量；排水工程稳定性、完好程度、运行情况等。

（2） 植物措施防护效果监测

主要包括植物措施的布设面积，种植植物种类，植被的的生长情况等。

（3）临时措施防护效果监测

主要为临时防护措施的数量与质量以及临时拦挡措施的拦渣保土效果的监测。

2.1.5 水土流失情况

根据《生产建设项目水土保持监测规程》，结合项目特点，该项目水土流失情况监测主要包括土壤流失面积、土壤流失量和水土流失危害等内容。

1、水土流失状况监测

主要监测项目区内土壤侵蚀类型及形式。根据工程所在地区实际情况，土壤侵蚀的类型主要为水力侵蚀。

2、水土流失面积监测

除微度侵蚀外，其他强度的侵蚀面积均统计为水土流失面积，监测项目建设过程中水土流失面积的动态变化情况。

3、水土流失危害监测

监测水土流失是否流入项目区周边自然水系、沟道、沟渠，是否对其产生影响，造成淤积、堵塞等严重危害。除上述几类危害外，监测工程建设是否还造成了其他的水土流失危害。

水土流失危害监测是针对整个工程的全部区域开展，侧重对《水保方案》中设计的直接影响区进行监测，核实有无对周边造成危害和影响。

4、土壤流失量动态监测

主要对项目建设过程中项目区的地形地貌、气象、土壤、植被、水文、社会经济因子等水土流失因子进行调查。对土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数和土壤侵蚀量等反映整个土壤侵蚀情况的指标进行跟踪监测。

5、突发性重大水土流失事件监测

根据实际建设情况，对工程全部区域在项目建设过程中所发生的重大水土流失事件进行监测。对于重大水土流失事件应及时建议业主单位进行整改，并上报水土保持监测管理机构，以便管理机构进行调查和检查，重大水土流失事件还应进行专题研究，向水土保持监测管理机构提交专题水土保持监测报告。

建设过程中所发生的重大水土流失事件进行监测。

6、建设单位水土保持工作管理情况

对水土保持工程施工单位的管理情况（合同管理、施工现场等）；水土保持措施实施专项资金的管理情况（是否按时拨付进度款）；《水保方案》设计的防治措施落实及实施情况进行监测。

2.2  监测方法

依据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》规定，水土保持监测应坚持“全面调查与重点观测相结合、定期调查和动态观测相结合、调查观测与巡查相结合”的原则，结合本项目建设特点及区域水土流失规律。

2.2.1  调查监测法

（1）资料收集分析法：对与项目区背景值有关的指标，通过查阅主体工程设计资料，收集气象、水文、土壤、土地利用等资料进行分析，结合实地调查分析对各指标赋值；对水土流失危害监测涉及的指标主要通过对项目区重点区域进行典型调查和对周边居民进行访谈调查，获取监测数据。

（2）实地量测法：对防治责任范围、扰动地表面积、损坏水土保持设施面积采用无人机遥感技术，沿占地红线和扰动边界跟踪监测确定；对取土量采用全站仪通过现场地形测量并结合施工资料和监理资料确定。

（3）标准地调查法

对项目区的水土保持植物措施应设立固定标准地，定期对标准地进行调查，植被调查的主要内容的：植被类型和植被组成、地表随机粗糙度、植株高度、胸径、冠幅、生物量、盖度、郁闭度、覆盖度、成活率等。

采用标准地法在拟定的调查区域抽样调查造林成活率、植被覆盖度和其他水土保持设施的完好率等。标准调查区域要求乔木林不小于20m×20m，灌木林不小于10m×10m，草地不小于1m×1m。

每次对其它水土保持设施工程的质量以及运行情况进行调查并记录，如若有损坏，应立即报告施工方或业主，以进行补修或重建。

2.2.2  场地巡查法

对重大水土流失事件、水土流失危害、水土保持设施实施情况采用不定期巡查和观察法监测，采用实地量测法和样方调查法，并结合施工和监理资料，最终确定扰动面积、土石方量及水保措施实施数量及面积，永久建筑物面积，场地硬化面积，林草植被恢复面积。

2.2.3  定位监测法

本项目土壤侵蚀多发生在施工场地土石方开挖面、临时堆土区，由于单项工程的施工时间相对较短，所以利用排水沟出口处沉砂池监测项目区水土流失量，评估水土保持措施效果。

2.2.4  无人机航测法

通过用无人机航拍对项目进行整体分析，监测扰动地表面积，有效的控制扰动的范围，水土流失的影响范围等。

2.3  监测频次

项目建设全过程实行动态监测，以巡查为主，监测时段不定期，具体监测频次如下：

监测前对原地貌的土壤流失量和植被覆盖率进行一次全面的调查。正在实施的水土保持措施建设情况、扰动地表面积、水土保持工程措施拦挡效果等每1个月监测记录1次；主体工程建设进度、水土流失影响因子、水土保持植物措施生长情况等至少每3个月监测记录1次、遇暴雨、大风等情况应及时加测，水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。对于调查监测的内容，在施工前、施工中期和完工后应全面调查一次。

3 重点对象水土流失动态监测

3.1 防治责任范围监测

防治责任范围监测包括水土流失防治责任范围、水土流失背景值监测、建设期扰动土地面积等3 部分内容。

3.1.1 水土流失防治责任范围

（1） 批复的水土流失防治责任范围

依据“谁开发，谁保护，谁造成水土流失，谁负责治理”的原则和《开发建设项目水土保持方案技术规范》要求，经过现场勘察及结合《都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持方案报告书（报批稿）》，确定本工程的防治责任范围为项目建设区，包括主体工程区、施工围堰区、施工场地区、施工道路区和临时堆土区5个分区，其中包括5个工程点。水土流失防治责任范围为3.89hm2，其中永久占地面积2.37hm2，临时占地1.52hm2。方案报告书水土流失防治责任范围详见表3.1-1。

表3.1-1 方案设计的水土流失防治责任范围表

单位：hm2

| 项目分区 | 占地类型 |  |  | 占地性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | 合计 | 永久占地 | 临时占地 |
| 主体工程区 | 2.37 |  | 2.37 | 2.37 |  |
| 施工便道 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |
| 施工围堰区 | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44 |
| 施工场地区 |  | 0.30 | 0.30 |  | 0.30 |
| 临时堆土区 | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |
| 小计 | 3.34 | 0.55 | 3.89 | 2.37 | 1.52 |

（2） 防治责任范围监测结果

施工过程中的防治责任范围面积以实际征地范围和实际扰动的临时占地为准。通过调查本工程土地征用资料和实地调查、测量，并根据工程施工特点等确定本项目的项目建设区包括主体工程区、永久道路区、施工便道区、施工围堰区、施工场地区和临时堆土区6个分区，实际发生的水土流失防治责任范围3.78hm2，详见表3.1-2。

表3.1-2 实际水土流失防治责任范围表

单位：hm2

| 项目分区 | 占地类型 |  |  | 占地性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | 合计 | 永久占地 | 临时占地 |
| 主体工程区 | 2.37 |  | 2.37 | 2.37 |  |
| 永久道路区 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 |  |
| 施工便道 |  | 0.18 | 0.18 |  | 0.18 |
| 施工围堰区 | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.44 |
| 施工场地区 | 0.19 | 0.06 | 0.25 |  | 0.25 |
| 临时堆土区 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |
| 小计 | 3.54 | 0.24 | 3.78 | 2.41 | 1.37 |

本项目实际扰动和影响范围较批复的水土流失防治责任范围减少了0.11hm2，为3.78hm2，永久占地部分增加了0.04hm2的永久道路，临时占地中施工便道区减少了0.15hm2。

表3.1-3 实际与批复方案水土流失防治责任范围变化对比表

单位：hm2

| 项目组成 | 批复方案 | 实际 | 变化量 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 2.37 | 2.37 | 0 | 永久占地 |
| 永久道路区 | 0 | 0.04 | 0.04 |  |
| 施工便道 | 0.25 | 0.18 | -0.07 | 临时占地 |
| 施工围堰区 | 0.44 | 0.44 | 0 |  |
| 施工场地区 | 0.3 | 0.25 | -0.05 |  |
| 临时堆土区 | 0.53 | 0.5 | -0.03 |  |
| 小计 | 3.89 | 3.78 | -0.11 |  |

变化原因：

- 三合堰工程点原规划施工便道，部分为已有道路，可直接利用，减少占地。

- 人民堰工程点原方案规划施工便道均为临时占地，竣工后恢复。根据实际施工情况，人民渠工程点修复右岸堤防134m，堤防起点为人民渠引水枢纽管理部门所在位置，堤顶硬化后作为人民渠引水枢纽管理部门的进入道路，增加了永久占地面积。

- 三合堰、石头堰、泗江堰、粗石河4个工程的施工场地占地类型优化，由原规划的工程建设区外部的其他土地转移至灌区管理范围内的河滩地进行布置，同时根据施工实际情况，减少了施工场地区占地面积。

- 由于施工场地区占地类型的优化，减少了表土剥离量，同时，通过施工方案优化减少了土石方开挖量，相应减少了临时堆土区的占地面积。

3.1.2 背景监测值

本项目为水毁修复项目，无大型弃渣场、料场及大型开挖面，所以不对水土流失背景值进行监测。

3.1.3 建设期扰动土地面积

实际扰动面积根据本项目实际占地面积、扰动地表面积及损坏水土保持设施数量的监测和结合工程建设相关资料得出。

根据建设单位提供的资料结合现场调查统计工程的扰动面积，根据各施工单位提供的临时用地情况结合实地调查、监测得出各个防治区的面积，该工程施工过程中实际扰动原地貌、破坏土地植被面积共3.78hm2，本项目永久占地区域类型为城镇村及工矿用地，新增临时占地区域类型为其他草地。扰动土地面积监测结果见表3.1-3。

表3.1-3  工程实际扰动地表类型统计表

| 防治分区 |  | 工程占地类型及面积（hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水域及水利设施用地 | 其他草地 | 合计 |
| 永久占地 | 主体工程区 | 2.37 |  | 2.37 |
|  | 永久道路区 |  | 0.04 | 0.04 |
|  | 小计 | 2.37 | 0.04 | 2.41 |
| 临时占地 | 施工便道 |  | 0.18 | 0.18 |
|  | 施工围堰区 | 0.44 |  | 0.44 |
|  | 施工场地区 | 0.19 | 0.06 | 0.25 |
|  | 临时堆土区 | 0.5 |  | 0.5 |
|  | 小计 | 1.13 | 0.24 | 1.37 |
| 合计 |  | 3.54 | 0.24 | 3.78 |

3.2取料监测结果

根据批复的《报告书》可知，项目未设计取料场。

经施工过程现场调查，项目回填土石来源于本项目的开挖土石，本项目施工所需要的砂料、卵石等全部采取外购，未设置取土场或料场。

3.3 弃渣监测结果

3.3.1 设计弃渣情况

根据批复的《报告书》，本项目土石方挖方总量5.97万m3（含表土剥离0.13万m3，土石方开挖5.60万m3，拆除砼0.23万m3），填方总量4.35万m3（含表土回覆0.13万m3，土石方回填4.22万m3），土石方综合利用1.38万m3，产生余方0.23万m3（为拆除砼）。余方建渣全部运至成都亿和钢结构有限公司的砂石骨料加工场进行综合利用，详见表3.3-1。

根据工程实际情况统计，本工程实际土石方挖方总量5.06万m3（含表土剥离0.06万m3，土石方开挖4.77万m3，拆除砼0.23万m3），填方总量5.06万m3（含表土剥离0.06万m3，土石方开挖4.77万m3，拆除砼0.23万m3），土石方挖填平衡，无剩余，详见表3.3-2。

表3.3-1  项目批复方案土石方量平衡计算表（单位：m3）

| 项目组成 | 编号 | 项目 | 开挖 |  |  |  | 回填 |  |  | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  | 综合利用 |  | 废弃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表土 | 砼拆除 | 土石方开挖 | 小计 | 表土 | 土石方 | 小计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 去向 |
| 人民堰 | a | 主体工程 |  | 580 | 23567 | 24147 |  | 15807 | 15807 |  |  | 4304 | bc |  |  | 3456 | 骨料及坝后回填 | 580 | 运至成都亿和钢结构有限公司的砂石骨料加工场 |
|  | b | 围堰 |  |  |  |  |  |  | 0 | 924 | a | 924 |  |  |  | 924 | 场平 |  |  |
|  | c | 施工场地 | 180 |  | 120 | 300 | 180 | 3500 | 3680 | 3380 | a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 180 | 580 | 23687 | 24447 | 180 | 19307 | 19487 | 4304 |  | 5228 |  |  |  | 4380 | 0 | 580 |  |
| 三合堰 | d | 主体工程 | 420 | 0 | 19143 | 19563 | 420 | 16690 | 17110 |  |  | 2256 | efg |  |  | 197 | 骨料及坝后回填 | 0 |  |
|  | e | 围堰 |  |  |  |  |  |  |  | 414 | d |  |  |  |  | 414 | 场平 |  |  |
|  | f | 施工场地 | 180 |  | 230 | 410 | 180 | 1200 | 1380 | 970 | d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 600 | 0 | 19373 | 19973 | 600 | 17890 | 18490 | 1384 |  | 2256 |  |  |  | 611 | 0 | 0 |  |
| 石头堰 | g | 主体工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 872 | 872 | 872 | d |  |  |  |  |  | 骨料及坝后回填 | 0 |  |
|  | h | 施工场地 | 180 |  | 180 | 360 | 180 | 180 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 180 | 0 | 180 | 360 | 180 | 1052 | 1232 | 872 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 泗江堰 | i | 主体工程 |  | 750 | 2635 | 3385 |  | 2543 | 2543 |  |  | 780 | j |  |  | 92 | 骨料及坝后回填 | 750 |  |
|  | j | 围堰 |  |  | 780 | 780 |  |  |  | 780 | i |  |  |  |  | 780 | 场平 |  |  |
|  | k | 施工场地 | 180 |  | 230 | 410 | 180 | 230 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 180 | 750 | 3645 | 4575 | 180 | 2773 | 2953 |  |  |  |  |  |  | 872 | 0 | 750 |  |
| 粗石河 | l | 主体工程 |  | 995 | 9014 | 10009 |  | 3553 | 3553 |  |  | 3782 | mn |  |  | 1679 | 骨料及坝后回填 | 995 |  |
|  | m | 围堰 |  |  |  |  |  |  |  | 402 | l | 402 |  |  |  | 402 |  |  |  |
|  | n | 施工场地 | 180 |  | 120 | 300 | 180 | 3500 | 3680 | 3380 | l |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 180 | 995 | 9134 | 10309 | 180 | 7053 | 7233 | 3782 |  | 4184 |  |  |  | 2081 | 0 | 995 |  |
| 合计 | 主体工程 |  | 420 | 2325 | 54359 | 57104 | 420 | 39465 | 39885 | 872 |  | 10342 |  |  |  | 5424 | 骨料及坝后回填 | 2325 |  |
|  | 围堰 |  | 0 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 1740 |  | 1326 |  |  |  | 2520 |  | 0 |  |
|  | 施工场地 |  | 900 | 0 | 880 | 1780 | 900 | 8610 | 9510 | 7730 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 小计 |  | 1320 | 2325 | 56019 | 59664 | 1320 | 48075 | 49395 | 10342 |  | 11668 |  |  |  | 7944 | 0 | 2325 |  |

表3.3-2  项目实际土石方量平衡计算表（单位：m3）

| 项目组成 | 编号 | 项目 | 开挖 |  |  |  | 回填 |  |  |  | 调入 |  | 调出 |  | 废弃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民堰 |  |  | 表土 | 砼拆除 | 土石方开挖 | 小计 | 表土 | 砼拆除 | 土石方 | 小计 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 |  |
|  | a | 主体工程 |  | 580 | 23040 | 23620 |  | 580 | 19807 | 20387 | 924 |  | 4157 | bc | 0 |  |
|  | b | 围堰 |  |  | 924 | 924 |  | 0 | 924 | 924 | 924 | a | 924 | a | 0 |  |
|  | c | 施工场地 | 180 |  |  | 180 | 180 | 0 | 3233 | 3413 | 3233 | a |  |  | 0 |  |
|  | 小计 |  | 180 | 580 | 23964 | 24724 | 180 | 580 | 23964 | 24724 | 5081 |  | 5081 |  | 0 |  |
| 三合堰 | d | 主体工程 | 420 |  | 10216 | 10636 | 420 | 0 | 9344 | 9764 | 414 |  | 1286 | efg | 0 |  |
|  | e | 围堰 |  |  | 414 | 414 |  | 0 | 414 | 414 | 414 | d | 414 | d | 0 |  |
|  | f | 施工场地 | 0 |  | 230 | 230 |  | 0 | 1200 | 1200 | 970 | d |  |  | 0 |  |
|  | 小计 |  | 420 | 0 | 10860 | 11280 | 420 | 0 | 10958 | 11378 | 1798 |  | 1700 |  | 0 |  |
| 石头堰 | g | 主体工程 |  |  |  | 0 |  | 0 | 872 | 872 | 872 | d |  |  | 0 |  |
|  | h | 施工场地 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 小计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | 872 | 872 |  | 0 |  | 0 |  |
| 泗江堰 | i | 主体工程 |  | 750 | 2566 | 3316 |  | 750 | 2566 | 3316 | 780 |  | 780 | j | 0 |  |
|  | j | 围堰 |  |  | 780 | 780 |  | 0 | 780 | 780 | 780 | i | 780 |  | 0 |  |
|  | k | 施工场地 |  |  | 230 | 230 |  | 0 | 230 | 230 |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 小计 |  | 0 | 750 | 3576 | 4326 | 0 | 750 | 3576 | 4326 | 1560 |  | 1560 |  | 0 |  |
| 粗石河 | l | 主体工程 |  | 995 | 8912 | 9907 |  | 995 | 6003 | 6998 | 402 |  | 3311 | mn | 0 |  |
|  | m | 围堰 |  |  | 402 | 402 |  | 0 | 402 | 402 | 402 | l | 402 | l | 0 |  |
|  | n | 施工场地 |  |  |  |  |  | 0 | 2909 | 2909 | 2909 | l |  |  | 0 |  |
|  | 小计 |  | 0 | 995 | 9314 | 10309 | 0 | 995 | 9314 | 10309 | 3713 |  | 3713 |  | 0 |  |
| 合计 | 主体工程 |  | 420 | 2325 | 44734 | 47479 | 420 | 2325 | 38592 | 41337 | 3392 |  | 9534 |  | 0 |  |
|  | 围堰 |  | 0 | 0 | 2520 | 2520 | 0 |  | 2520 | 2520 | 2520 |  | 2520 |  | 0 |  |
|  | 施工场地 |  | 180 | 0 | 460 | 640 | 180 |  | 7572 | 7752 | 7112 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 小计 |  | 600 | 2325 | 47714 | 50639 | 600 | 2325 | 48684 | 51609 | 13024 |  | 12054 |  | 0 |  |

3.3.2 弃渣场位置、占地面积及弃渣量监测结果

本工程不涉及取（弃）土场及料场。

3.4 土石方流向情况监测结果

经对照，本项目土石方开挖土石方总量较《方案》比如如下。详见表3-7。

根据对比表可知，工程实际挖方总量较批复方案减少了0.90万m3，填方总量减少了0.67万m3，减少余方0.23万m3。主要由于主体工程区施工方案优化，减少了土石方开挖量，且挖方全部用于主体工程回填，无剩余。另外，为减少对周边植被覆盖地表的破坏，且工程主要施工时期处于非汛期阶段，施工方考虑将原规划的占用其他土地部分的施工场地区，转移至都江堰外江灌区管理范围内的的平坦河滩地内进行布置，避免表土剥离和场地平整的开挖量，从而减少了整体开挖量。

表3.3-3  项目土石方量对比明细表（单位：m3）

| 项目组成 | 项目 | 开挖 |  |  |  | 回填 |  |  | 调入 | 调出 | 借方 | 综合利用 | 废弃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土 | 砼拆除 | 土石方开挖 | 小计 | 表土 | 土石方 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 人民堰 | 主体工程 | 0 | 0 | -527 | -527 | 0 | 580 | 4000 | 4580 | -147 | 0 | -3456 | -580 |
|  | 围堰 | 0 | 0 | 924 | 924 | 0 | 0 | 924 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工场地 | 0 | 0 | -120 | -120 | 0 | 0 | -267 | -267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | 0 | 0 | 277 | 277 | 0 | 580 | 4657 | 5237 | -147 | 0 | -3456 | -580 |
| 三合堰 | 主体工程 | 0 | 0 | -8927 | -8927 | 0 | 0 | -7346 | -7346 | -970 | 0 | -197 | 0 |
|  | 围堰 | 0 | 0 | 414 | 414 | 0 | 0 | 414 | 414 | 414 | 0 | -414 | 0 |
|  | 施工场地 | -180 | 0 | 0 | -180 | -180 | 0 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | -180 | 0 | -8513 | -8693 | -180 | 0 | -6932 | -7112 | -556 | 0 | -611 | 0 |
| 石头堰 | 主体工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工场地 | -180 | 0 | -180 | -360 | -180 | 0 | -180 | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | -180 | 0 | -180 | -360 | -180 | 0 | -180 | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泗江堰 | 主体工程 | 0 | 0 | -69 | -69 | 0 | 750 | 23 | 773 | 0 | 0 | -92 | 30 |
|  | 围堰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 780 | 0 | -780 | -780 |
|  | 施工场地 | -180 | 0 | 0 | -180 | -180 | 0 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | -180 | 0 | -69 | -249 | -180 | 750 | 803 | 1373 | 780 | 0 | -872 | -750 |
| 粗石河 | 主体工程 | 0 | 0 | -102 | -102 | 0 | 995 | 2450 | 3445 | -471 | 0 | -1679 | -995 |
|  | 围堰 | 0 | 0 | 402 | 402 | 0 | 0 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工场地 | -180 | 0 | -120 | -300 | -180 | 0 | -591 | -771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | -180 | 0 | 180 | 0 | -180 | 995 | 2261 | 3076 | -471 | 0 | -1679 | -995 |
| 合计 | 主体工程 | 0 | 0 | -9625 | -9625 | 0 | 2325 | -873 | 1452 | -1588 | 0 | -5424 | -1545 |
|  | 围堰 | 0 | 0 | 1740 | 1740 | 0 | 0 | 2520 | 2520 | 1194 | 0 | -1194 | -780 |
|  | 施工场地 | -720 | 0 | -420 | -1140 | -720 | 0 | -1038 | -1758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小计 | -720 | 0 | -8305 | -9025 | -720 | 2325 | 609 | 2214 | -394 | 0 | -6618 | -2325 |

4 水土流失防治措施监测结果

4.1 工程措施监测结果

4.1.1 水土保持方案设计情况

根据四川省水利厅批复的《都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持方案报告书水土保持方案报告书》，该项目方案设计的水土流失防治工程措施，按防治区的特点分别采取不同的防治措施，详见表4.1-1。

表4.1-1 项目批复方案水土保持工程措施量汇总表

| 防治区 |  | 剥离厚度 （m） | 剥离面积 （hm2） | 剥离量 （m3） | 覆土厚度 （m） | 覆土面积 （hm2） | 覆土量 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三合堰枢纽 | 主体工程区 | 0.3 | 0.28 | 420 | 0.3 | 0.28 | 420 |
|  | 施工场地区 | 0.3 | 0.06 | 180 | 0.3 | 0.06 | 180 |
| 人民堰枢纽 | 施工场地区 | 0.3 | 0.06 | 180 | 0.3 | 0.06 | 180 |
| 石头堰枢纽 | 施工场地区 | 0.3 | 0.06 | 180 | 0.3 | 0.06 | 180 |
| 泗江堰枢纽 | 施工场地区 | 0.3 | 0.06 | 180 | 0.3 | 0.06 | 180 |
| 粗石河渡槽 | 施工场地区 | 0.3 | 0.06 | 180 | 0.3 | 0.06 | 180 |
| 合计 |  |  | 0.58 | 1320 |  | 0.58 | 1320 |

4.1.2 实际实施的工程措施量

根据“三同时”原则，本项目水土保持工程措施和主体工程同步建设，并起到了较好的防护效果。

表4.1-2  项目实际水土保持工程措施量汇总表

| 防治区 |  | 剥离厚度 （m） | 剥离面积 （hm2） | 剥离量 （m3） | 覆土厚度 （m） | 覆土面积 （hm2） | 覆土量 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三合堰枢纽 | 主体工程区 | 0.3 | 0.28 | 420 | 0.3 | 0.28 | 420 |
|  | 施工场地区 |  |  |  |  |  |  |
| 人民堰枢纽 | 施工场地区 | 0.3 | 0.06 | 180 | 0.3 | 0.06 | 180 |
| 石头堰枢纽 | 施工场地区 |  |  |  |  |  |  |
| 泗江堰枢纽 | 施工场地区 |  |  |  |  |  |  |
| 粗石河渡槽 | 施工场地区 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 0.34 | 600 |  | 0.34 | 600 |

根据现场监测结合工程监理提供相关数据进行整理和分析，本项目表土剥离和表土较批复方案设计减少了720m3，剥离面积减少了0.24hm2。

4.1.3 工程措施变化情况及原因分析

根据项目实际情况，三合堰、石头堰、泗江堰、粗石河4个工程点的施工场地区实际为河滩地，即水域及水利设施用地，无需进行表土剥离和回覆。

4.2 植物措施监测结果

4.2.1 水土保持方案设计情况

根据四川省水利厅批复的《都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持方案报告书水土保持方案报告书》，该项目方案设计的水土流失防治植物措施，按项目区的特点主要采取了三合堰枢纽工程点的框格梁草坪护坡的工程措施与植物措施相结合，其他植物措施均为每个工程点的施工场地区的撒播草籽。详见表4.2-1。

表4.2-1 方案设计水土保持植物措施量汇总表

| 防治区 |  | 措施类型 | 设计措施规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 措施内容 | 单位 | 规模 |
| 三合堰工程 | 主体工程区 | 工程措施、植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.28 |
|  | 工场地区 | 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.06 |
| 人民堰 | 施工场地区 | 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.06 |
| 石头堰 | 施工场地区 | 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.06 |
| 泗江堰 | 施工场地区 | 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.06 |
| 粗石河 | 施工场地区 | 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.06 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.58 |

4.2.2 实际实施的植物措施量

根据“三同时”原则，本项目水土保持植物措施和主体工程同步建设，并起到了较好的防护效果。根据现场监测结合工程监理提供相关数据进行整理和分析，本项目水土保持植物措施具体实施情况及实施见表4.2-2所示。

表4.2-2 实际实施水土保持植物措施量汇总表

| 防治区 |  | 措施类型 | 实际建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 措施内容 | 单位 | 规模 |
| 三合堰工程 | 主体工程区 | 工程措施、植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.28 |
|  | 工场地区 | 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0 |
| 人民堰 | 施工场地区 | 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.06 |
| 石头堰 | 施工场地区 | 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0 |
| 泗江堰 | 施工场地区 | 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0 |
| 粗石河 | 施工场地区 | 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.34 |

4.2.3 植物措施变化情况及原因分析

植物措施的变化主要是5个工程点的施工场地区的占地类型优化，由原规划的占用其他土地转移至灌区管理范围内的河滩地，平整后无需采取植物措施，植物措施取消，措施量较批复方案相比减少了0.24hm2。

4.3 临时防护措施监测结果

4.3.1 水土保持方案设计情况

根据四川省水利厅批复的《都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持方案报告书水土保持方案报告书》，该项目方案设计的水土流失防治临时措施，按项目区的特点主要采取了土质排水沟、沉沙池，无纺布遮盖，编制土袋拦挡等临时措施，详见表4.3-1。

表4.3-1  方案设计水土保持临时防护措施量汇总表

| 防治分区 | 措施名称 | 单位 | 人民堰 | 三合堰 | 石头堰 | 泗江堰 | 粗石河 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 防雨布苫盖 | m² | 2500 | 3440 | 1200 | 800 | 1880 | 9820 |
|  | 临时排水沟 | m | 480 | 590 | 100 | 380 | 720 | 2270 |
|  | 临时沉沙池 | 口 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 15 |
| 施工便道区 | 临时排水沟 | m |  | 330 |  |  |  | 330 |
|  | 临时沉沙池 | 口 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 施工场地区 | 临时排水沟 | m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| - | 临时沉沙池 | 口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | 防雨布苫盖 | m² | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |
| 临时堆土区 | 防雨布苫盖 | m² | 2900 | 600 | 400 | 400 | 1000 | 5300 |
|  | 临时排水沟 | m | 220 | 100 | 80 | 80 | 120 | 600 |
|  | 临时沉沙池 | 口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

4.3.2 实际实施的临时措施量

根据“三同时”原则，本项目水土保持临时措施和主体工程同步建设，并起到了较好的防护效果。根据现场监测结合工程监理提供相关数据进行整理和分析，本项目水土保持工程措施具体实施情况及实施进度见表4.3-2所示。

表4.3-2  实际实施水土保持临时防护措施量汇总表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 人民堰 | 三合堰 | 石头堰 | 泗江堰 | 粗石河 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m² |  | 420 |  |  |  | 420 |
|  |  | 表土回覆 | m² |  | 420 |  |  |  | 420 |
|  |  | 植草框格护坡 | hm2 |  | 0.28 |  |  |  | 0.28 |
|  | 临时措施 | 防雨布苫盖 | m² | 2500 |  | 1200 |  |  | 3700 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 480 |  | 100 |  |  | 580 |
|  |  | 临时沉沙池 | 口 | 3 |  | 1 |  |  | 4 |
| 施工便道 | 临时措施 | 临时排水沟 | m |  | 231 |  |  |  | 231 |
|  |  | 临时沉沙池 | 口 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 永久道路区 | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  | 临时沉沙池 | 口 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 施工场地区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 180 |  |  |  |  | 180 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 180 |  |  |  |  | 180 |
|  |  | 场地整治 | hm2 | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
|  |  | 临时沉沙池 | 口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  |  | 防雨布苫盖 | m² | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 750 |
|  | 植物措施 | 撒播种草 | hm2 | 0.06 |  |  |  |  | 0.06 |
| 临时堆土区 | 临时措施 | 防雨布苫盖 | m² | 2900 | 510 | 340 | 340 | 850 | 4940 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 220 | 85 | 68 | 68 | 102 | 543 |
|  |  | 临时沉沙池 | 口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

4.3.3 临时措施变化情况及原因分析

表4.3-3  水土保持临时防护措施量变化汇总表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 人民堰 | 三合堰 | 石头堰 | 泗江堰 | 粗石河 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 工程措施 | 表土剥离 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 表土回覆 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 植草框格护坡 | hm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 临时措施 | 防雨布苫盖 | m² | 0 | -3440 | 0 | -800 | -1880 | -6120 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 0 | -590 | 0 | -380 | -720 | -1690 |
|  |  | 临时沉沙池 | 口 | 0 | -3 | 0 | -4 | -4 | -11 |
| 施工便道区 | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | -99 |
|  |  | 临时沉沙池 | 口 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 永久道路区 | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 97 |  |  |  |  | 97 |
|  |  | 临时沉沙池 | 口 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 施工场地区 | 工程措施 | 表土剥离 | m3 | 0 | -180 | -180 | -180 | -180 | -720 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 0 | -180 | -180 | -180 | -180 | -720 |
|  |  | 场地整治 | hm2 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.24 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 临时沉沙池 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 防雨布苫盖 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 植物措施 | 撒播种草 | hm2 | 0 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.24 |
| 临时堆土区 | 临时措施 | 防雨布苫盖 | m² | 0 | -90 | -60 | -60 | -150 | -360 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 0 | -15 | -12 | -12 | -18 | -57 |
|  |  | 临时沉沙池 | 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1、主体工程区

（1）防雨布遮盖：防雨布遮盖面积比方案减少了约6120m2，根据实际情况，防雨布在使用过程中三合堰、泗江堰、粗石河3处工程点的主体工程施工期均较短，开挖后及时回填及时硬化或覆土采取植物措施，施工工序衔接紧密，开挖面无需临时苫盖。

（2）临时排水沟、沉砂池：临时排水沟长度共计减少了1690m。根据实际情况，三合堰、泗江堰、粗石河3处工程点的主体工程施工期均较短，开挖后及时回填及时硬化或覆土采取植物措施，施工工序衔接紧密，因此取消临三合堰、泗江堰、粗石河3处工程点的临时排水沟和临时沉砂池措施。

2、施工便道区、永久道路区

（1）临时排水沟：临时排水沟长度共计减少了99m。根据现场实际调查，其中三合堰主体工程部分位于已有道路旁，该部分施工过程中利用已有道路的永久排水沟能够满足施工过程中部分水土保持功能，因此减少三合堰该部分施工便道区的临时排水沟；人民堰施工便道最终硬化为永久道路100m，即为新建河堤坝顶，施工期间新增实施了临时排水沟100m及沉砂池1口。

（2）临时沉沙池：临时沉砂池数量共计减少了1口。随三合堰临时排水沟取消而取消1口；随人民堰临时排水沟的增加而增加1口。

3、施工场地区

（1）表土剥离及回覆：表土剥离及回覆措施同时减少了720m3。由于施工重点内容基本集中在非汛期，施工方为减少对林草植被覆盖地表的占用，考虑将原方案布置在占用其他土地的大部分施工场地区转移至就近的河滩地进行布置，从而减少了表土剥离和回覆量。

（2）土地整治：共计减少了0.24hm2。由于减少植被覆盖地表的破坏，从而减少后续土地整治措施量。

（3）撒播草籽：共计减少了0.24hm2。由于减少植被覆盖地表的破坏，从而减少植物恢复措施量。

4、临时堆土区

（1）临时排水沟：临时排水沟长度共计减少了57m。由于施工方案优化土石方开挖减少，同时施工占地类型优化，减少对植被的破坏，表土剥离量减少，因此临时堆土量减少，相应临时水土保持防护措施减少。

（2）防雨布遮盖：共计减少了360m2。同样由于临时堆土量减少，相应临时水土保持防护措施减少。

4.4 水土保持措施防治效果

根据调查，本项目实施水土保持措施类型较方案设计基本一致，数量有所减少，主要变化来自于实际施工中的临时措施工程量的减少。

水土保持措施工程量符合项目实际需要，主要实施了表土剥离、土地整治、表土回铺，撒播草籽绿化，临时截排水沟、临时遮盖及拦挡等水土保持。

工程措施设计符合水土保持有关规范要求，水土保持植物措施选择了适宜当地生长的草种，施工质量较高，达到了绿化工程的设计要求。

经现场监测，截止2023年6月，各个分区按照水保方案中的设计要求进行了工程措施、植物措施和临时措施的实施，通过监测，目前各个分区所实施的工程措施、植物措施，在项目施工建设过程中较好的防治了项目水土流失的发生，同时植物措施随着时间的推移，逐步发挥出相应的效益，有效地控制了扰动区域的水土流失。

5 土壤流失情况监测

5.1 水土流失面积

（1）施工准备期

从收集的工程施工组织设计资料分析，本工程施工准备较短，主要是确定施工单位、招投标以及材料购买等，基本不会扰动地表，因此施工准备期项目区全部处于自然侵蚀，无加速水土流失面积。

（2）施工期

本工程施工期从2021年4月~2021年7月，施工期4个月。通过施工过程控制资料资料监理记录资料、影像资料及现场调查，本工程施工期的水土流失面积为3.78hm2。

（3）试运行期

截至目前，本项目水土保持设施已全部完工并投入使用，项目地表硬化等基本不会产生水土流失，因此，试运行期水土流失区域主要为可实施植物措施的区域。建设期的水土流失面积为0.34hm2。

表5.1-1  项目施工期水土流失面积情况表

| 防治分区 | 时期 | 侵蚀面积（hm2） |
| --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 施工期 | 2.37 |
| 永久道路区 |  | 0.04 |
| 施工便道 |  | 0.18 |
| 施工围堰区 |  | 0.44 |
| 施工场地区 |  | 0.25 |
| 临时堆土区 |  | 0.5 |
| 合计 |  | 3.78 |

表5.1-2  项目试运行期水土流失面积情况表

| 防治分区 | 时期 | 侵蚀面积（hm2） |
| --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 试运行期 | 0.28 |
| 永久道路区 |  | 0 |
| 施工便道 |  | 0 |
| 施工围堰区 |  | 0 |
| 施工场地区 |  | 0.06 |
| 临时堆土区 |  | 0 |
| 合计 |  | 0.34 |

根据监测，施工期工程主要处于土石方开挖，形成较多的裸露面积。工程初期并未全面实施水土保持措施，加上降水对边坡裸露面的冲刷，增大裸露区域的径流，使得工程水土流失面积增加，造成一定的水土流失。

随着施工进度的推进，根据施工进度计划及水土保持“三同时”的要求，在主体工程施工的同时落实相应水土保持工程措施和植物措施使得本工程裸露区域减少，水土流失面积逐渐减少，有效减少了本工程水土流失。

5.2 土壤流失量

本工程2021年4月施工准备开始，2021年7月完工。结合当地实际情况，工程建设过程中，大量的土体被开挖、扰动和堆积，破坏了土体自然状态下的平衡，加剧土壤流失。土壤流失量的监测主要包括土壤侵蚀模数的确定和水土流失面积的监测。在实际监测过程中，主要通过调查法，类比参照法等多种监测方法确定各监测区的土壤侵蚀模数，并实地监测各监测区不同侵蚀程度的面积，然后计算该区域的土壤流失量。

在实际监测过程中，主要通过调查法，类比参照法等多种监测方法确定各监测区的土壤侵蚀模数，并实地监测各监测区不同侵蚀程度的面积，然后计算该区域的土壤流失量。

5.2.1 土壤侵蚀模数

施工期是造成水土流失加剧的主要时段，尤其是集中在土建施工期，由于开挖中加大了地面坡度，改变了植被条件，破坏了土体结构，使土壤可蚀性指数升高，因此各施工场所根据扰动强度不同，在不采取任何防治措施的情况下致使土壤侵蚀模数较原地貌侵蚀模数显著增加。由于工程性质决定了本工程工期较长、扰动土地面积大，导致水土流失量也较大。

经查阅资料及数据分析，工程占地面积为3.78hm2，水土流失面积为3.78hm2，原地貌土壤平均侵蚀模数为463t/（km2•a）。

通过对监测数据进行汇总、整理和分析，得出各阶段各区地表扰动类型土壤侵蚀模数。

由于项目已于2021年7月完工，距今时间2.0年，除项目硬化部分，植物措施部分侵蚀模数随着植被长势逐年递减，因此自然恢复期侵蚀模数分年确定。

项目区施工期及自然恢复期土壤侵蚀模数详见表5.2-1。

表5.2-1  各防治分区不同时段的土壤侵蚀模数汇总表

| 项目分区 | 时间 | 平均侵蚀模数(t/km2·a) | 侵蚀时间(年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 施工期（4月~7月） | 4900 | 0.33 |
| 永久道路区 |  | 4900 | 0.17 |
| 施工围堰区 |  | 4300 | 0.17 |
| 施工便道 |  | 4000 | 0.33 |
| 施工场地区 |  | 4200 | 0.33 |
| 临时堆土区 |  | 3000 | 0.33 |
| 主体工程区 | 自然恢复期（2021.8~2021.12） | 2000 | 0.42 |
| 施工场地区 |  | 2000 | 0.42 |
| 主体工程区 | 自然恢复期（2022.1~2022.12） | 800 | 1 |
| 施工场地区 |  | 800 | 1 |
| 主体工程区 | 自然恢复期（2023.1~2023.6） | 450 | 0.5 |
| 施工场地区 |  | 450 | 0.5 |

5.2.2 土壤流失量

通过对调查收集到的监测数据按各个防治责任分区进行分类、汇总、整理，利用水土流失面积、侵蚀模数和侵蚀时段计算出各分区水土流失量。

通过观测数据的汇总、整理和分析，测算施工期各地表扰动类型侵蚀模数，再根据各防治区的占地，测算出本工程施工准备期和施工期各个观测时段土壤流失总量，汇总观测时段的数据，形成年度土壤流失量数据。

根据现场调查监测及计算，本项目建设施工期及自然恢复期共造成土壤流失总量60.51t，其中施工期土壤流失总量为54.19t，自然恢复期分3年计算，2021年度自然恢复期土壤流失量为2.83t，2022年度自然恢复期土壤流失量2.72t，2023年度自然恢复期土壤流失量0.77t。详见表5.2-2。

表5.2-2  各防治分区实际土壤流失量

| 项目分区 | 时间 | 侵蚀面积（hm2） | 平均侵蚀模数(t/km2·a) | 侵蚀时间 (年) | 水土流失量 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 建设期（4月~7月） | 2.37 | 4900 | 0.33 | 38.32 |
| 永久道路区 |  | 0.04 | 4900 | 0.17 | 0.33 |
| 施工围堰区 |  | 0.18 | 4300 | 0.17 | 1.32 |
| 施工便道 |  | 0.44 | 4000 | 0.33 | 5.81 |
| 施工场地区 |  | 0.25 | 4200 | 0.33 | 3.47 |
| 临时堆土区 |  | 0.5 | 3000 | 0.33 | 4.95 |
| 小计 |  | 3.78 |  |  | 54.19 |
| 主体工程区 | 自然恢复期（2021.8~2021.12） | 0.28 | 2000 | 0.42 | 2.33 |
| 施工场地区 |  | 0.06 | 2000 | 0.42 | 0.50 |
| 小计 |  | 0.34 |  |  | 2.83 |
| 主体工程区 | 自然恢复期（2022.1~2022.12） | 0.28 | 800 | 1 | 2.24 |
| 施工场地区 |  | 0.06 | 800 | 1 | 0.48 |
| 小计 |  | 0.34 |  |  | 2.72 |
| 主体工程区 | 自然恢复期（2023.1~2023.6） | 0.28 | 450 | 0.5 | 0.63 |
| 施工场地区 |  | 0.06 | 450 | 0.5 | 0.14 |
| 小计 |  | 0.34 |  |  | 0.77 |
| 合计 |  |  |  |  | 60.51 |

5.3 取料、弃渣潜在土壤流失量

项目可研阶段以及实际施工阶段，项目各类砂石料、土石料等均自合法料场购买，未单独布设取料场；

根据我院现场监测及查阅相关施工资料，项目通过施工方案优化，所有挖方全部回填，不产生余方。

建设过程中需产生临时堆土，存在潜在土壤流失量。基础施工安排在雨季之外，因此土壤流失量得以控制。

5.4 水土流失危害

本工程在开挖、压占、运输等建设项目时除破坏占地区大量的自然植被、产生了一定的水土流失外，同时也将造成一定程度的危害，具体表现在以下几方面：

（1） 土地资源和土地生产力的破坏

项目区由于开挖、临时堆土，改变了该地区的原地貌、土壤结构和地面物质组成，造成土地肥力的严重退化，从而导致土地生产力降低。

（2） 加剧水土流失

项目区原占地全部为城镇村及工矿用地，新增占地区域类型为其他草地。工程建设再塑了原地貌改变了原地表坡度的产、汇流条件，若不妥善解决排水问题，可能附近区域的水土流失由原来的面蚀逐渐改变成沟蚀，加剧当地局部地区的水土流失。

因项目建设单位重视，施工管理制度规范有效，施工工期安排较为合理，土建施工安排避开雨天施工，加之建设施工中水保措施及时跟进，防护到位，施工后期植草绿化等水保措施及时，该项目未对周边环境产生明显水土流失危害。

6 水土流失防治效果监测

6.1 水土流失治理度

根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018），水土流失治理度指项目建设区水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比，它反映了开发建设项目对水土流失的治理程度。

通过调查监测，项目建设区土地整治现状良好，项目区在施工完毕后采取了各项工程措施。项目建设区扰动地表面积为3.78hm2；完成扰动土地整治面积3.78hm2，硬化地表及永久建筑物面积占地面积2.41hm2，水土流失治理度为99.47%，达到批复水土保持方案确定的97%的防治目标。工程各分区水土流失治理度计算情况详见表6.1-1。

表6.1-1  水土流失治理度计算表

| 防治分区 |  | 扰动面积（hm2） | 建筑物及场地道路硬化（hm2） | 水土流失治理，措施面积（hm2） |  |  | 扰动土地整治面积（hm2） | 水土流失总治理度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程 措施 | 植物 措施 | 小计 |  |  |
| 永久占地 | 主体工程区 | 2.37 | 2.37 | （0.28） | 0.28 | 0.28 | 2.37 | 99.9 |
|  | 永久道路区 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 99.9 |
|  | 小计 | 2.41 | 2.41 | （0.28） | 0.28 | 0.28 | 2.41 | 99.9 |
| 临时占地 | 施工便道 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 | 99.9 |
|  | 施工围堰区 | 0.44 |  |  |  |  | 0.44 | 99.9 |
|  | 施工场地区 | 0.25 |  | 0.06 |  | 0.06 | 0.24 | 96.65 |
|  | 临时堆土区 | 0.5 |  |  |  |  | 0.49 | 97.2 |
|  | 小计 | 1.37 |  |  |  |  | 1.35 | 98.54 |
| 合计 |  | 3.78 | 2.14 | 0.06 | 0.28 | 0.34 | 3.76 | 99.47 |

6.2 土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内允许土壤流失量与防治责任范围内单位面积实际土壤流失量之比值。根据SL190-96《土壤侵蚀分类分级标准》，本区土壤容许流失量定为500t/km2·a。

由本项目土壤流失量监测结果，本项目防治措施逐步实施完毕后初步发挥效益时的平均土壤侵蚀模数为450t/km2·a，土壤流失控制比达到1.11，达到批复水土保持方案确定的1.0的防治目标。项目土壤流失控制比计算见表6.2-2。

表6.2-1  水土流失控制比计算表

| 分区 | 项目建设区 （hm2） | 土壤侵蚀模数（t/km2·a） | 容许土壤流失量（t/km2·a） | 土壤流失控制比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 2.37 | 450 | 500 | 1.11 |
| 永久道路区 | 0.04 | 450 | 500 | 1.11 |
| 施工便道 | 0.18 | 450 | 500 | 1.11 |
| 施工围堰区 | 0.44 | 450 | 500 | 1.11 |
| 施工场地区 | 0.25 | 450 | 500 | 1.11 |
| 临时堆土区 | 0.5 | 450 | 500 | 1.11 |
| 合计 | 3.78 | 450 | 500 | 1.11 |

6.3 渣土防护率

渣土防护率为项目区内采取措施实际防护的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。工程在建设过程中尽可能做到挖填平衡，减少弃土、弃渣量，合理利用弃土、弃渣。主体工程施工中采取的各种水土保持措施，较好地控制了施工过程中可能产生的水土流失。根据现场监测资料，工程共计开挖土石方5.06万m3（含表土剥离0.06万m3，土石方开挖4.77万m3，拆除砼0.23万m3），填方总量5.06万m3（含表土剥离0.06万m3，土石方开挖4.77万m3，拆除砼0.23万m3），土石方挖填平衡，无剩余。渣土防护率可达98.63%，达到批复水土保持方案确定的93%的防治目标。

6.4表土保护率

表土保护率是指保护的表土数量与可剥离表土总量的百分比。工程占地范围内可剥离表土数量为0.06万m³，工程施工中保护的表土数量为0.06万m³，因此表土保护率可达100.00%，达到批复水土保持方案确定的92%的防治目标。

6.5 林草植被恢复率

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），林草植被恢复率为项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被(在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被)面积的百分比。

由本项目植被恢复监测结果，项目区可绿化面积0.34hm2，实施植物措施面积0.34hm2，计算可得项目区平均林草植被恢复率达到100.00%，达到批复水土保持方案确定的97%的防治目标。该工程林草植被恢复率计算见表6.5-1。

表6.5-1 工程实际林草植被恢复率目标值情况表

| 防治分区 | 项目建设区（hm2） | 可恢复林草植被面积（hm2） | 已绿化或自然恢复面积（hm2） | 林草植被恢复率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 2.37 | 0.28 | 0.28 | 100.00 |
| 永久道路区 | 0.04 |  |  | / |
| 施工便道 | 0.18 |  |  | / |
| 施工围堰区 | 0.44 |  |  |  |
| 施工场地区 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | 100.00 |
| 临时堆土区 | 0.5 |  |  | / |
| 小计 | 3.78 | 0.34 | 0.34 | 100.00 |

6.6 林草覆盖率

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），林草覆盖率为是指以项目区为单位，乔木林、灌木林与草地等林草植被覆盖面积之和占区域土地面积的百分比。

本项目实际占地面积为3.78hm2，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）中“4.0.5”规定：水工程的水域面积可在防治责任范围面积中扣除。

根据水土保持监测结果，项目区占地为水域部分内陆滩涂包括人民堰、石头堰、粗石河、泗江堰4个工程点的部分主体工程区，石头堰、粗石河、泗江堰、三合堰4个工程点的施工场地区，5个工程点的施工围堰区、施工便道、临时堆土区，经统计，扣除面积共计2.13hm2，因此计入本指标值的占地面积为1.65hm2。

根据水土保持监测结果并结合项目建设前后遥感影像分析，已恢复林草植被面积0.34hm2，包括人民堰工程点施工场地区0.06hm2，三合堰工程点框格植草护坡0.28hm2。

经计算，本项目实际林草覆盖率为20.61%，达到了防治目标值14%的要求。

表6.6-1工程实际林草植被覆盖率目标值情况表

| 防治分区 | 项目建设区（hm2） | 扣除内陆滩涂面积（hm2） | 计列面积（hm2） | 已绿化或自然恢复面积（hm2） | 林草植被恢复率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 2.37 | 0.82 | 1.55 | 0.28 | 18.06% |
| 永久道路区 | 0.04 | 0 | 0.04 |  | / |
| 施工便道 | 0.18 | 0.18 | 0 |  | / |
| 施工围堰区 | 0.44 | 0.44 | 0 |  | / |
| 施工场地区 | 0.25 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 100.00% |
| 临时堆土区 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | / |
| 小计 | 3.78 | 2.13 | 1.65 | 0.34 | 20.61% |

六项指标均达到了批复水土保持方案中提出的水土保持防治目标，水土保持防治效果较好。

表6.6-2  本工程效益指标与防治目标对照表

| 指 标 | 综合防治目标 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目标值 | 实际值 |  |
| 水土流失治理度 | 97 | 97.94 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.11 | 达标 |
| 渣土防护率 | 93 | 98.63 | 达标 |
| 表土保护率 | 92 | 100.00 | 达标 |
| 林草植被恢复率 | 97 | 100.00 | 达标 |
| 林草覆盖率 | 14 | 20.61 | 达标 |

7 结论

7.1 水土流失动态变化

1、扰动土地面积动态变化

（1）水保方案批复扰动土地面积

本工程原水保方案阶段的防治责任范围共计3.89hm2，其中主体工程区2.37hm2，施工便道区0.25hm2，施工围堰区0.44hm2，施工场地区0.3hm2，临时堆土区0.53hm2。

（2）实际扰动面积

实际施工过程中水土流失防治责任范围相比合减少了0.11hm2，为3.78hm2。永久占地部分增加了0.04hm2的永久道路，临时占地部分减少了0.15hm2，其中施工便道减少了0.07hm2，施工场地区减少了0.05hm2，临时堆土区减少了0.03hm2。

2、 弃土弃渣动态变化

（1）水保方案批复土石方工程量

根据批复的水土保持方案，本项目土石方挖方总量5.97万m3（含表土剥离0.13万m3，土石方开挖5.60万m3，拆除砼0.23万m3），填方总量4.35万m3（含表土回覆0.13万m3，土石方回填4.22万m3），土石方综合利用1.38万m3，产生余方0.23万m3（为拆除砼）。余方建渣全部运至成都亿和钢结构有限公司的砂石骨料加工场进行综合利用。

（2）实际土石方工程量

根据工程实际情况统计，本工程实际土石方挖方总量5.06万m3（含表土剥离0.06万m3，土石方开挖4.77万m3，拆除砼0.23万m3），填方总量5.06万m3（含表土剥离0.06万m3，土石方开挖4.77万m3，拆除砼0.23万m3），土石方挖填平衡，无剩余。

经统计，工程实际挖方总量较批复方案减少了0.90万m3，填方总量减少了0.67万m3，减少余方0.23万m3。

3、水土流失防治动态变化

（1）水保方案批复保持措施工程量

工程措施：表土剥离0.13万m3，土地整治0.72hm2，表土回覆0.13万m3。植物措施：撒播种草0.58hm2。

临时措施：临时排水沟3400m，临时沉沙池27座，防雨布布遮盖10570m2。

（2）实际水土保持措施工程量

工程措施：表土剥离0.06万m3，土地整治0.34hm2，表土回覆0.06万m3。

植物措施：撒播种草0.34hm2。

临时措施：临时排水沟1280m，临时沉沙池13座，防雨布布遮盖8350m2。

4、土壤流失量

通过监测计算，工程施工期为2021年4月至2021年7月，期间项目建设区水土流失总量为54.19t。工程施工期间，由于工程建设的扰动及水土保持措施的实施，土壤侵蚀模数体现出逐渐增大然后减小，恢复至背景值或以下的特征，相应土壤流失量在2021年5月开始逐渐增大并达到峰值，2021年6月开始逐渐减小。

项目自然恢复期为2021年8月至2023年6月，水土流失总量为6.32t。自然恢复期时间较长，土壤流失随植被长势变好而逐年降低，2023年降至对小。

5、水土流失防治目标

根据批复的水土保持方案报告书，各项防治目标为：水土流失治理度97％、土壤流失控制比1、渣土防护率93%、表土保护率92％、林草植被恢复率97％、林草覆盖率14%。截止2023年6月，本项目水土流失治理度97.94%，土壤流失控制比1.11，渣土防护率98.63%，表土保护率100.00%，林草植被恢复率为100.00%，林草覆盖率为20.61%。六项指标均达到了批复水土保持方案中提出的水土保持防治目标，水土保持防治效果较好。

根据监测成果，已实施的水土保持工程防护措施保存完好、运行正常，水土保持植物措施效果逐渐显著，水土保持综合防治体系得到完善，工程总体新增水土流失量明显降低，目前水土流失强度在微度，达到了当地土壤侵蚀模数容许值，满足国家水土流失防治标准和水土保持方案报告书设计目标。

根据监测及统计成果，水土保持监测三色评价为绿色，六项防治标准均能达到并超过水保方案设计及现行国家规定的水土流失防治目标。

通过对项目区村民、政府、施工单位及建设单位的调查，证实在昭化区张家河渡改公路桥新建工程施工过程中未发生水土流失事故，工程建设过程中的水土流失投诉为零，工程建设中总体的水土流失危害较小，基本达到了防治水土流失的目的和效果。

7.2 水土保持措施评价

（1）水土保持措施体系布局

监测组经过审阅设计、施工档案及相关验收资料，并进行了实地查勘，认为水土流失防治措施在总体布局上基本维持了原设计的框架。工程建设单位在严格设计管理的前提下，根据实际情况对该工程水土保持措施的总体布局和水土保持工程措施的具体设计进行适度调整是合理的、适宜的。根据实地抽查复核和回访，未造成水土流失事故，从目前恢复情况看植被覆盖度基本满足水土保持要求。

水土流失防治效果达到了国家有关法律、法规和技术规范的要求，投资与调整报告批复的投资相比有所增加，治理规模合适，治理效果较好，达到水土流失防治目标。因此，评估组认为水土流失防治总体布局合理，治理效果满足要求。

（2）水土保持措施数量变化情况

总体从“报告书”来看，项目区基本按照水土保持的要求实施了工程、植物和临时措施等各类水土保持措施，针对工程区域降雨较多的实际情况，优化水土保持措施，有效的保证了项目区的正常运行。

（3）水土保持措施运行维护情况

工程措施：通过查阅施工期间的资料，建设单位重视已有工程措施的管护工作，在工程建设中，进行定期巡视和修补，对措施破损部分，及时进行修补和定期清淤。工程试运行后，对人力整地等工程措施进行巡视，并对不完善措施及时修整，确保已有工程措施运行良好。

植物措施：通过查阅施工期间的资料，在施工过程中，建设单位重视原有地表植被保护，对工区内剥离的表土集中保存、专人养护，基本保证了表土的肥沃性，施工结束后及时回填表土；施工后期，在植物措施实施后及时对已有绿化植物进行了浇水、更替枯死植株、围栏防护等养护管理。

临时措施：通过查阅施工期间的资料，在施工过程中施工单位对临时挡护、临时遮盖等临时措施进行及时检查和维护，发现破损和淤积及时进行修补、更换和清理，基本保证了这些临时措施充分发挥水土保持作用。

（4）水土保持措施总体效果评价

本工程施工过程中实施的各项水土保持措施基本控制了工程建设带来的新增水土流失。

工程措施：通过查阅施工期间的资料项目区排水沟、透水铺装等工程措施大部分保存完整、运行良好。

植物措施：通过查阅施工期间的资料，项目在施工结束后及时实施了相应的植物措施，可绿化区域已进行景观绿化，植物措施形成的覆盖层达到了良好的防治效果；采取的植物措施在林草恢复期起到了绿化和防治水土流失的良好效果。

临时措施：通过查阅施工期间的资料，施工过程中，表土剥离、临时拦挡、临时遮盖措施实施及时，实施量基本满足现场水土流失防治需要。整体上临时措施有效发挥了水土保持作用，减少了施工过程中的水土流失。

目前工程基本竣工，建设期内工程在已建成的各类排水等工程措施的防护下，排水基本通畅，周边住户及未受到影响，大部分已实施的迹地植物恢复措施在养护和管理下生长良好，工程整体植被覆盖率较高，有效发挥了减轻土壤侵蚀强度、美化生态环境的作用。总体上讲，工程建设过程中采取的各项水土保持措施基本控制了新增水土流失。

7.3 存在问题及建议

在本工程建设过程中，项目业主对水土保持工作较为重视，按照“三同时”制度开展本工程水土保持工作，工程建设前，依法编报了《水土保持方案报告书》，并取得四川省水利厅的批复，建设过程中建设了大量水土保持工程，对保持工程区水土资源、保护生态环境起到了积极作用。后期仍需加强实施的植物措施的管护工作。

7.4 综合结论

根据工程的实地监测，对比土壤侵蚀背景状况与监测结果分析可以看出，工程建设过程中基本保证了水土流失的有效控制。各项水土保持措施效果良好，工程的各类开挖面、占压场地等得到了有效整治，水土保持设施总体上发挥了保持水土、改善生态环境的作用，各项治理指标满足水土保持方案和国家有关指标要求。

根据监测成果分析，可以得出以下总体结论：

（1） 通过对项目调查资料进行分析，项目建设期没有因工程建设施工扰动造成大的水土流失事故。

（2） 通过对各工程部分的分项评价，认为本项目水土保持工作都做得较好，特别是各扰动地表生态修复工作取得了一定效果，最大限度的减少了因工程建设施工引发的水土流失。

（3） 各项水土保持措施到位，实现了水土保持方案中提出的水土保持防治目标，达到了国家要求的开发建设项目水土流失防治标准。

综上所述，监测结果表明本工程已基本完成水土保持方案报告书确定的防治任务，各项水土保持设施运行正常，管理维护措施落实，已经具备竣工验收条件。

8 有关资料及附图

8.1 有关资料

1、影响资料

（1）2021年4月原始地貌

| 石头堰 |  |
| --- | --- |
| 粗石河 |  |
| 三合堰 |  |
| 人民堰 |  |

| 泗江堰 |  |
| --- | --- |

（2）2021年5月

| 石头堰 |  |
| --- | --- |
| 粗石河 |  |
| 三合堰 |  |
| 人民堰 |  |
| 泗江堰 |  |

（3）2021年6月

| 石头堰 |  |
| --- | --- |
| 粗石河 |  |
| 三合堰 |  |
| 人民堰 |  |
| 泗江堰 |  |

（3）2021年8月

| 石头堰 |  |
| --- | --- |
| 粗石河 |  |
| 三合堰 |  |
| 人民堰 |  |
| 泗江堰 |  |

（4）2022年6月

| 石头堰 |  |
| --- | --- |
| 粗石河 |  |
| 三合堰 |  |
| 人民堰 |  |
| 泗江堰 |  |

（5）2023年6月

| 石头堰 |  |
| --- | --- |
| 粗石河 |  |
| 三合堰 |  |
| 人民堰 |  |
| 泗江堰 |  |

（2）水土保持监测第一次和最后一次季报

都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持监测三色评价指标及赋分表（2021年第2季度）

| 项目名称 |  | 都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时段和 防治责任范围 |  | 2021年第2季度，3.78公顷 |  |  |
| 三色评价结论 |  | 绿色√ 黄色 红色 |  |  |
| 评价指标 |  | 分值 | 得分 | 赋分说明 |
| 扰动土地情况 | 扰动范围控制 | 15 | 15 | 未擅自扩大扰动面积 |
|  | 表土剥离保护 | 5 | 4 | 全部进行表土剥离，但表土保护的临时苫盖措施不完善 |
|  | 弃土（石、渣）堆放 | 15 | 10 | 泗江堰工程区临时堆土存在不规范的情况，且未及时采取临时苫盖及临时截排水措施 |
| 水土流失状况 |  | 15 | 13 | 土壤流失总量为28.5万m³ |
| 水土流失防治成效 | 工程措施 | 20 | 20 | 已采取相应工程措施。 |
|  | 植物措施 | 15 | 15 | 已采取相应植物措施。 |
|  | 临时措施 | 10 | 8 | 泗江堰、粗石河工程区临时堆土未及时采取临时苫盖及临时截排水措施 |
| 水土流失危害 |  | 5 | 5 | 无水土流失危害 |
| 合计 |  | 100 | 90 |  |

生产建设项目水土保持监测2021年第二季度报告表

监测时段：2021年4月至2023年6月

| 项目名称 |  | 都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位联系人及电话 |  | 四川省都江堰外江管理处 张轩跃 18482101240 |  | 监测项目负责人（签字） 年 月 日 |  | 生产建设单位（盖章） 年 月 日 |  |
| 填表人及电话 |  | 四川省水利科学研究院 何孟 13541360501 |  |  |  |  |  |
| 主体工程进度 |  | 项目基本情况：本项目为点型工程，共涉及5处堰坝，分别位于成都市崇州市、新津县、大邑县。主要建设内容包括： 1、人民堰枢纽（位于味江河与干五里河汇口下游，于文井江（西河上游）汇口以上约2km处）下游：（1）新建二级消力池及消力池后护坦和防冲齿墙；（2）拆除重建（含水毁垮塌段20m）左岸堤防（K41+125～K41+217），长度为92m；（3）右岸堤防（K41+125～K41+259）水毁修复，长度为134m； 2、三合堰枢纽（位于西河1+350km处）下游：（1）出口右岸堤防（K1+603～K2+103）水毁修复，长度为500m； 3、石头堰枢纽（位于西河19+138km处）下游：（1）出口末端整治加固； 4、泗江堰枢纽（位于西河31+600km处）下游：（1）左岸防冲槽齿墙加固，长度为32m；（2）出口左岸堤防（K31+655～K31+745）水毁修复，长度为90m； 5、粗石河（渡槽下方）：（1）降低原渡槽及交通桥下底板高程并对底板进行衬砌；（2）护坦末端水毁修复；（3）出口左岸堤防拆除重建（4）左右岸翼墙水毁修复。 项目总建筑面积为3.89hm2，其中永久占地面积2.37hm2，临时占地1.52hm2。项目总投资2467.14万元，其中土建投资1920.92万元。 本季度工程主要进度情况： 人民堰枢纽新建二级消力池及消力池后护坦和防冲齿墙完成20%，拆除重建左岸堤防完成40%，右岸堤防水毁修复完成25%； 三合堰枢纽出口右岸堤防水毁修复完成90%； 石头堰枢纽出口末端整治加固完成65%； 泗江堰枢纽左岸防冲槽齿墙加固完成0%，出口左岸堤防水毁修复完成30%； 粗石河降低原渡槽及交通桥下底板高程并对底板进行衬砌完成50%，护坦末端水毁修复完成0%，出口左岸堤防拆除重建完成35%，左右岸翼墙水毁修复完成35%。 |  |  |  |  |  |
| 指标 |  |  |  |  | 设计总量 | 本季度 | 累计 |
| 扰动土地面积（hm2） | 合计 |  |  |  | 3.89 | 3.68 | 3.68 |
|  | 主体工程区 |  |  |  | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
|  | 施工便道区 |  |  |  | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
|  | 施工场地区 |  |  |  | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
|  | 临时堆土区 |  |  |  | 0.53 | 0.32 | 0.32 |
| 取土（石、料）场数量（个） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 弃土（石、渣）场数量（个） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 取土（石、渣）量（万m3） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 弃土（石、渣）量（万m3） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 水土保持工程进度 | 工程措施 |  | 工程名称 |  | 设计 | 本季度 | 累计 |
|  |  |  | 表土剥离（万m3） |  | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
|  |  |  | 表土回覆（万m3） |  | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
|  |  |  | 植草框格护坡（hm2） |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
|  |  |  | 场地整治（hm2） |  | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 植物措施 |  | 工程名称 |  | 设计 | 本季度 | 累计 |
|  |  |  | 撒播草籽(hm2) |  | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 临时措施 |  | 工程名称 |  | 设计 | 本季度 | 累计 |
|  |  |  | 防雨布临时遮盖(m2) |  | 15870 | 6650 | 6650 |
|  |  |  | 临时排水沟（m） |  | 3200 | 1654 | 1654 |
|  |  |  | 临时沉沙池(个) |  | 27 | 16 | 16 |
| 水土流失影响因子 | 气象因子 |  |  |  | 方案 | / | / |
|  | 多年平均降雨量（mm） |  |  |  | 1012.1 | / | / |
|  | 最大24小时降雨（mm） |  |  |  | 105 | / | / |
|  | 年均风速（m/s） |  |  |  | 1.35 | / | / |
|  | 多年平均气温（℃） |  |  |  | 16.2 | / | / |
| 土壤流失量（万t） |  |  |  |  | 54.4 | 30.5 | 30.5 |
| 水土流失灾害事件 |  |  |  |  | 无 |  |  |
| 监测工作开展情况 |  |  |  |  | 1、本季度监测工作主要内容：①水土流失状况监测，主要包括土石方量、扰动地表面积，临时堆土量及水保措施的完成情况等。②水土流失影响因子监测，主要为工程沿区降雨量、最大24小时降雨、最大风速、平均气温、土壤等因子监测。③水土保持措施运行状况及效能监测。 2、本季度监测工作开展情况：4-6月，项目监测部监测人员深入项目现场，使用GPS、无人机、相机、便携式气象监测设备、激光测距仪等进行监测，同时对已完成的水保措施进行工程量统计及运行状况监测，并对工程区设置的监测点进行数据采集。 |  |  |
| 存在问题与建议 |  |  |  |  | 存在问题：泗江堰、粗石河工程点临时堆土部分区域未采用防雨布进行遮盖；表土堆放临时遮盖不完善。 建议： 1、建设单位应完善临时堆土及表土堆放的遮盖措施，减少水土流失； 2、临时堆土应及时回填或外运，减少堆放时间； 3、定期对项目区内已建的水保设施进行检查，发现问题及时进行修复，确保各项措施持久发挥效益。 |  |  |

都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程水土保持监测三色评价指标及赋分表（2023年第2季度）

| 项目名称 |  | 都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时段和 防治责任范围 |  | 2023年第2季度，3.78公顷 |  |  |
| 三色评价结论 |  | 绿色√ 黄色 红色 |  |  |
| 评价指标 |  | 分值 | 得分 | 赋分说明 |
| 扰动土地情况 | 扰动范围控制 | 15 | 15 | 未擅自扩大扰动面积 |
|  | 表土剥离保护 | 5 | 4 | 全部进行表土剥离，但表土保护的临时苫盖措施不完善 |
|  | 弃土（石、渣）堆放 | 15 | 10 | 泗江堰工程区临时堆土存在不规范的情况，且未及时采取临时苫盖措施 |
| 水土流失状况 |  | 15 | 13 | 土壤流失总量为60.51万m³ |
| 水土流失防治成效 | 工程措施 | 20 | 20 | 已采取相应工程措施。 |
|  | 植物措施 | 15 | 15 | 已采取相应植物措施。 |
|  | 临时措施 | 10 | 8 | 泗江堰、粗石河工程区临时堆土未及时采取临时苫盖及临时截排水措施 |
| 水土流失危害 |  | 5 | 5 | 无水土流失危害 |
| 合计 |  | 100 | 90 |  |

生产建设项目水土保持监测2023年第二度报告表

监测时段：2021年4月至2023年6月

| 项目名称 |  | 都江堰外江灌区2020年暴雨洪灾水毁修复工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位联系人及电话 |  | 四川省都江堰外江管理处 庞祥洪 13880220032 |  | 监测项目负责人（签字） 年 月 日 |  | 生产建设单位（盖章） 年 月 日 |  |
| 填表人及电话 |  | 四川省水利科学研究院 何孟 13541360501 |  |  |  |  |  |
| 主体工程进度 |  | 项目基本情况：本项目为点型工程，共涉及5处堰坝，分别位于成都市崇州市、新津县、大邑县。主要建设内容包括： 1、人民堰枢纽（位于味江河与干五里河汇口下游，于文井江（西河上游）汇口以上约2km处）下游：（1）新建二级消力池及消力池后护坦和防冲齿墙；（2）拆除重建（含水毁垮塌段20m）左岸堤防（K41+125～K41+217），长度为92m；（3）右岸堤防（K41+125～K41+259）水毁修复，长度为134m； 2、三合堰枢纽（位于西河1+350km处）下游：（1）出口右岸堤防（K1+603～K2+103）水毁修复，长度为500m； 3、石头堰枢纽（位于西河19+138km处）下游：（1）出口末端整治加固； 4、泗江堰枢纽（位于西河31+600km处）下游：（1）左岸防冲槽齿墙加固，长度为32m；（2）出口左岸堤防（K31+655～K31+745）水毁修复，长度为90m； 5、粗石河（渡槽下方）：（1）降低原渡槽及交通桥下底板高程并对底板进行衬砌；（2）护坦末端水毁修复；（3）出口左岸堤防拆除重建（4）左右岸翼墙水毁修复。 项目总建筑面积为3.89hm2，其中永久占地面积2.37hm2，临时占地1.52hm2。项目总投资2467.14万元，其中土建投资1920.92万元。 本季度工程主要进度情况： 人民堰枢纽新建二级消力池及消力池后护坦和防冲齿墙完成100%，拆除重建左岸堤防完成100%，右岸堤防水毁修复完成100%； 三合堰枢纽出口右岸堤防水毁修复完成100%； 石头堰枢纽出口末端整治加固完成100%； 泗江堰枢纽左岸防冲槽齿墙加固完成100%，出口左岸堤防水毁修复完成100%； 粗石河降低原渡槽及交通桥下底板高程并对底板进行衬砌完成100%，护坦末端水毁修复完成100%，出口左岸堤防拆除重建完成100%，左右岸翼墙水毁修复完成100%。 |  |  |  |  |  |
| 指标 |  |  |  |  | 设计总量 | 本季度 | 累计 |
| 扰动土地面积（hm2） | 合计 |  |  |  | 3.89 | 0 | 3.78 |
|  | 主体工程区 |  |  |  | 2.81 | 0 | 2.81 |
|  | 施工便道区 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0.18 |
|  | 施工场地区 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.25 |
|  | 临时堆土区 |  |  |  | 0.53 | 0 | 0.50 |
| 取土（石、料）场数量（个） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 弃土（石、渣）场数量（个） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 取土（石、渣）量（万m3） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 弃土（石、渣）量（万m3） |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 水土保持工程进度 | 工程措施 |  | 工程名称 |  | 设计 | 本季度 | 累计 |
|  |  |  | 表土剥离（万m3） |  | 0.13 | 0 | 0.06 |
|  |  |  | 表土回覆（万m3） |  | 0.13 | 0 | 0.06 |
|  |  |  | 植草框格护坡（hm2） |  | 0.28 | 0 | 0.28 |
|  |  |  | 场地整治（hm2） |  | 0.3 | 0 | 0.06 |
|  | 植物措施 |  | 工程名称 |  | 设计 | 本季度 | 累计 |
|  |  |  | 撒播草籽(hm2) |  | 0.3 | 0 | 0 |
|  | 临时措施 |  | 工程名称 |  | 设计 | 本季度 | 累计 |
|  |  |  | 防雨布临时遮盖(m2) |  | 15870 | 0 | 9390 |
|  |  |  | 临时排水沟（m） |  | 3200 | 0 | 1654 |
|  |  |  | 临时沉沙池(个) |  | 27 | 0 | 16 |
| 水土流失影响因子 | 气象因子 |  |  |  | 方案 | / | / |
|  | 多年平均降雨量（mm） |  |  |  | 1012.1 | / | / |
|  | 最大24小时降雨（mm） |  |  |  | 105 | / | / |
|  | 年均风速（m/s） |  |  |  | 1.35 | / | / |
|  | 多年平均气温（℃） |  |  |  | 16.2 | / | / |
| 土壤流失量（万t） |  |  |  |  | 54.4 | 0.29 | 60.51 |
| 水土流失灾害事件 |  |  |  |  | 无 |  |  |
| 监测工作开展情况 |  |  |  |  | 1、本季度监测工作主要内容：①水土流失影响因子监测，主要为工程沿区降雨量、最大24小时降雨、最大风速、平均气温、土壤等因子监测。②水土保持措施运行状况及效能监测。 2、本季度监测工作开展情况：2023年4-6月，项目监测部监测人员深入项目现场，使用GPS、无人机、相机、便携式气象监测设备、激光测距仪等进行监测，同时对已完成的水保措施进行工程量统计及运行状况监测，并对工程区设置的监测点进行数据采集。 |  |  |
| 存在问题与建议 |  |  |  |  | 植物长势良好，发挥了良好的水土保持作用，不存在问题。 |  |  |